泉州市生态环境局文件

泉南环评〔2022〕表64号

泉州市生态环境局关于南安市石井镇

蔡仔山废弃矿山综合治理工程项目

环境影响报告表的批复

- 泉州市南翼置业发展有限公司：

- 你单位报送的由中检集团福建创信环保科技有限公司编制的《南安市石井镇蔡仔山废弃矿山综合治理工程项目环境影响报告表》收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条及你单位的申请，我局组织人员现场勘察，经研究，形成意见如下：

- 一、根据该项目环境影响评价结论、现场勘察意见，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施、执行标准等。

- 南安市石井镇蔡仔山废弃矿山综合治理工程项目位于南安市石井镇蔡仔山，建设内容包括废弃矿山场地平整、边坡治理及废石废渣综合利用工程。其中，废弃矿山场地平整工程，平整面积178.69hm2，石方量2223.31万m³，土方量520.98万m³；边坡治理工程，边坡治理长度2330m，总平面面积54824m2；配套废石废渣综合利用工程年产机制砂骨料约385万m³，运营期总产机制砂石骨料1700万m³。项目具体建设内容、规模，施工方式、范围，环保工程要求等以报告表核定为准。

- 二、项目在实施过程中，应根据报告表提出的措施要求及标准，切实有效做好各项污染防治工作，确保各类污染物稳定达标排放。同时，应进一步重点做好以下工作。

- 1.加强施工、运营期间环境管理，不得超越确定的范围作业。采取有效措施减少水土流失、生态破坏。工程结束后，应及时做好整治区生态恢复工作。

- 2.石子破碎加工应封闭管理，各个施工环节应合理布设洒水除尘设施，减少堆场、石料开挖、破碎等过程粉尘污染。同时，物料运输应采取覆盖或密闭式运输防止扬尘污染。严禁车辆超载，避免滴、洒、漏，做好运输车辆保洁维护，合理规划运输路线，减少二次扬尘对沿线环境的影响。施工、运营期间粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

- 3.场区应采用雨污分流系统，生活污水经预处理达标后排入“泉州芯谷”南安市高新技术产业园区工业污水处理厂处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时须满足污水处理厂进水水质要求。结合场地实际情况配套建设淋溶水收集沉淀池，并回用于区域降尘及道路洒水，确保废水无外排。建设容积不低于20m³的施工机械和车辆冲洗废水收集池，废水经隔油沉淀后回用于施工区域日常洒水。荒料石加工、废石废渣综合利用废水经沉淀处理后回用于生产，不得排放。

- 4.生产设备在安装过程中，应进行消声防振处理，使用过程中，应采取有效措施，合理安排施工作业时间，防止噪声、振动污染。施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

- 5.建立健全环境管理体系，制定并严格落实各项环境风险防控措施。规范设置固废收集、贮存场所，严格落实重点污染防治区与一般污染防治区分区防渗措施。各类危险废物规范收集、暂存并委托有资质的单位集中处置，临时贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求，严格执行申报、转移制度。场内开挖的表土收集后作为场区生态修复绿化覆土；其余开挖土方、沉淀池污泥（须符合一般固废要求）等回填于废弃矿坑；沉降粉尘综合利用，集中收集后无害化处理。生活垃圾由环卫部门定期清理。

- 三、你单位应严格执行环保“三同时”制度，项目建成后应按程序组织开展竣工环保验收，验收合格后方能正式投入生产运营。严格按《企业事业单位环境信息公开办法》等有关规定要求，做好环境信息公开工作，及时妥善处理周边民众环境诉求。

- 经批复的环评仅为项目施工及运营期间环境保护管理依据，项目开工建设如涉及其他部门审批管理要求的，应按有关程序及时间节点完成手续报批。本环评批复后，项目性质、规模、工艺、建设地点等发生重大变动应重新报批环评审批手续。涉及相关国家、行业标准规范变更、替代，从其规定。

- 该项目环保“三同时”监督检查工作及日常监督管理工作由泉州市南安生态环境保护综合执法大队负责。

泉州市生态环境局

2022年5月13日

（此件主动公开）