南交审〔2020〕10号

南安市交通运输局关于

蓬华镇镇区外环路蓬岛桥工程施工图

设计文件的批复

蓬华镇人民政府：

你镇报送《蓬华镇人民政府关于申请审批蓬华镇镇区外环路蓬岛桥施工图设计文件的函》(蓬政〔2020〕60号)已收悉，根据2019年8月1日《南安市蓬华镇关于蓬华镇镇区外环路蓬岛桥施工图设计文件审查会议纪要》要求，福建省林业勘察设计院分别优化完善了施工图设计文件并重新调整了预算。经审查，设计部门提交的本项目施工图设计文件内容和深度详实，基本符合交通运输部部颁有关规定要求。现将本项目施工图设计文件批复如下：

一、工程规模

南安市蓬华镇蓬岛桥位于蓬华镇蓬岛村，是新建蓬华镇镇区外环路上跨越蓬华溪的一座农村公路桥梁，设计单位推荐新建桥梁全长22.04米，桥面宽度为6.5m（行车道）+2×0.5m（护栏）=7.5m。

二、设计标准

同意设计单位推荐采用设计荷载：公路-Ⅱ级；设计行车速度20公里/小时；地震基本烈度：7度，地震动峰值加速度为0.10g；洪水频率采用25年一遇；桥面横坡：行车道双向2%；其余标准按《公路工程技术标准》（JTGB01－2014）执行。

三、桥梁结构

同意设计单位推荐的桥梁结构形式上部结构：采用1×16m预应力砼（后张）简支空心板梁；下部结构：桥台采用柱式桥台，基础采用桩基础。

四、工程预算

经审查，本项目预算造价982843元，具体预算分项详见附后《预算审核表》，请你镇据此复抓紧项目开工前各项准备工作，按招标程序择优确定施工队伍，力争尽快组织实施，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：南安市蓬华镇镇区外环路蓬岛桥工程预算审核表

南安市交通运输局

2020年7月28日

（此件主动公开）

附件

南安市蓬华镇镇区外环路蓬岛桥工程预算审核表

| 序号 | 项目或费用名称 | 审核金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 建筑安装工程费 | 860997 |  |
| 1 | 临时工程 | 5756 |  |
| 2 | 桥梁工程 | 793595 |  |
| 3 | 交通工程及沿线设施 | 4448 |  |
| 4 | 专项费用（包含安全生产费） | 57198 |  |
| 第三部分 | 工程建设其他费用 | 93220 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 37578 |  |
| 2 | 建设项目信息化费 | 4641 |  |
| 3 | 工程监理费 | 23206 |  |
| 4 | 设计文件审查费 | 596 |  |
| 5 | 竣（交）工验收试验检测费 | 352 |  |
| 6 | 建设项目前期工作费 | 23206 |  |
| 7 | 专项评价费 | 197 |  |
| 8 | 工程保险费 | 3444 |  |
| 第一、三部分费用合计 |  | 954217 |  |
| 预备费 |  | 28626 |  |
| 预算总金额 |  | 982843 |  |
| 回收金额 |  | 0 |  |
| 桥梁基本造价 |  | 982843 |  |

南安市交通运输局办公室                      2020年7月28日印发