南交审〔2020〕33号

南安市交通运输局关于

蓬华镇C191线张火线山城村张田坑至

雲美改造提升工程施工图设计文件的批复

蓬华镇人民政府：

你镇报送《关于申请审批C191线张火线山城村张田坑至雲美改造提升工程施工图设计文件的函》(蓬政〔2020〕87号)已收悉，根据《蓬华镇人民政府关于南安蓬华镇C191线张火线山城村张田坑至雲美改造提升工程施工图设计审查会议纪要》（蓬政〔2020〕78号）要求，福建中设工程咨询有限公司分别优化完善了施工图设计文件并重新调整了预算。经审查，设计部门提交的本项目施工图设计文件的内容和深度详实，基本符合交通运输部部颁有关规定要求。现将本项目施工图设计文件批复如下：

一、建设规模

路线全长0.84km（路线桩号K1+648～K2+488），路基宽6.5m，路面宽6m，水泥混凝土路面。

二、技术标准

同意设计单位推荐采用四级公路（I类）标准建设，设计行车速度15km/h，设计荷载等级公路-II级，设计洪水频率为25年一遇，其余标准按《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）的要求执行。

三．路基、路面工程

同意设计单位推荐路基宽度6.5m，路基横断面布置型式为：0.25m（硬路肩）＋2×3m（行车道）+0.25m（硬路肩）。

路面设计标准轴载：BZZ-100KN；设计年限：15年；水泥混凝土面层抗折强度≥4.5MPa；路面结构层：20cm水泥混凝土面层+15cm 5%水泥稳定碎石基层+15cm填隙碎石底基层。

四、桥涵工程

同意设计单位提出新建RC圆管涵一道。

五、交叉工程

无。

六、交通工程等附属工程设计

同意设计单位提出的公路交通安全设施及排水工程设计方案。以上附属工程应与主体工程同时施工、同时验收。

七、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为1543355元（建安费用为1362499元） (详见《预算审核表》)，资金来源除上级补助外，其余由你镇负责筹措。

请你镇据此批复抓紧项目开工前各项准备工作，按招标程序择优确定施工队伍，并按照基建程序，办理质量监督和施工许可手续，尽快开工建设，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2020年10月14日

（此件主动公开）

预算审核表

| 项目 | 工程或费用名称 | 审定金额 （元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分：建筑安装工程费 | 1362499 |
| 1 | 路基工程 | 306589 |
| 2 | 路面工程 | 890003 |
| 3 | 桥涵工程 | 20743 |
| 4 | 交通工程及沿线设施 | 66850 |
| 5 | 专项费用（安全生产费） | 78314 |
| 二 | 第二部分：土地征用及拆迁补偿费 | 0 |
| 三 | 第三部分：工程建设其他费 | 135904 |
| 1 | 建设项目管理费 | 54571 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 79026 |
| 3 | 工伤保险费 | 2307 |
| 四 | 预备费 | 44952 |
|  | 第一、二、三、四部分费用合计 | 1543355 |
|  | 公路基本造价 | 1543355 |

南安市交通运输局办公室                      2020年10月14日印发