南交审〔2020〕51号

南安市交通运输局关于

县道325线罗东镇新雨亭至九都呼井格路段

路面重铺工程施工图设计文件的批复

南安市交通集团有限责任公司：

你司报送《关于申请审批县道325线罗东镇新雨亭至九都呼井格路段路面重铺工程施工图设计文件的函》（南交集函〔2020〕51号）已收悉。根据《县道325线罗东镇新雨亭至九都呼井格路段路面重铺工程施工图设计文件审查会议纪要》（南安市交通集团有限责任公司会议纪要〔2020〕5号）要求，华设设计集团股份有限公司优化完善了施工图设计并重新调整了预算。经审查，设计单位提交的施工图设计内容和深度符合交通运输部部颁有关规定，内容比较完整，资料基本详实，设计深度基本满足要求。现将本项目施工图设计文件批复如下：

一、建设规模

县道325线罗东镇新雨亭至九都呼井格路段路面重铺工程，路线全长4.972公里（K33+365～K38+337）。由于部分路段的水泥混凝土路面已接近设计使用年限，在车辆的作用下，路面逐渐出现病害，路面使用性能指数逐年下降。为提高道路的服务水平，提升行车舒适性，急需对该路段路面进行改造。本次工程建设规模主要包括对现有桥梁及全线旧路面铣刨后加铺沥青混凝土面层，同时增加和完善安全防护工程、交通标志标线、排水沟和人行道等附属设施。

二、技术标准

原则同意设计单位对该项目按旧路标准等级进行拟合设计，设计行车速度30公里/小时，设计荷载：标准轴载BZZ-100，其余标准按《公路工程技术标准》（JTGB01—2014）的要求执行。

三、路线

同意设计单位提出的平面设计与纵断面设计方案；

四、路基、路面工程

（一）同意设计单位推荐路基宽度和断面布置型式，主要形式如下：

1、K33+365～K34+840、K35+280～K37+760路基宽8.5～14 m，断面形式为：0～2 m（人行道）+0.25～1 m（硬路肩）＋2×4.0 m（行车道）+0.25～1 m（硬路肩）+0～2 m（人行道）

2、K34+840～K35+280、K37+760～K38+337路基宽12～14 m，断面形式为：1～2 m（人行道）+1 m（硬路肩）＋2×4.0 m（行车道）+1 m（硬路肩）+1～2m（人行道）

（二）同意设计单位提出的路面结构设计方案，具体为路面结构层：

1、旧砼路面整治铣刨后加铺沥青路面结构（路面填土高度11cm≤H＜20 cm）：上面层5 cm AC-13细粒式布敦岩改性沥青+下面层7～14 cm AC-20C中粒式沥青混凝土；

2、旧砼路面整治铣刨后加铺沥青路面结构（路面填土高度20 cm≤H＜31 cm）：上面层5 cm AC-13细粒式布敦岩改性沥青+下面层7cmAC-20C中粒式沥青混凝土+调平层8～20cmATB-25密集配沥青稳定碎石；

五、桥涵工程

全线共有桥梁2座，涵洞3道，其中大桥1座，小桥1座，盖板涵2道，圆管涵1道，原则同意设计单位提出的桥涵设计方案：旧桥上直接铣刨加铺沥青，旧涵均为清淤利用。

六、交叉工程

全线主要有平面交叉口3处，均为T型交叉口；其余交叉口以路口处平纵顺接旧路为原则，交通管理方式均采用主路优先，同意设计单位提出的交叉口设计方案。

七、交通工程等附属工程设计

同意设计单位提出的公路交通安全设施、人行道工程设计方案。以上附属工程应与主体工程同时施工、同时验收。

八、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为19395825元 （其中建筑安装工程费15616049元），资金来源除各级补助外，其余由项目建设业主单位自筹解决。

请你司据此批复，按照有关规定完善基建手续，严格按照程序组织招投标，尽快组织开工建设，加强施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2020年12月21日

（此件主动公开）

附件

| 项目 | 工程或费用名称 | 审定费用 （元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分：建筑安装工程费 | 15616049 |
| 1 | 路基工程 | 767383 |
| 2 | 路面工程 | 12758980 |
| 3 | 桥涵工程 | 111232 |
| 4 | 交叉工程 | 530612 |
| 5 | 交通工程及沿线设施 | 625482 |
| 6 | 专项费用 | 822360 |
| 二 | 第二部分：土地征用及拆迁补偿费 | 397600 |
| 三 | 第三部分：工程建设其他费 | 2586420 |
| 1 | 建设项目管理费 | 1047027 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 414362 |
| 3 | 专项评估费 | 30191 |
| 4 | 生产准备费 | 10089 |
| 5 | 其他费用 | 1084751 |
| 四 | 预备费 | 558002 |
|  | 第一、二、三、四部分费用合计 | 19158071 |
|  | 建设期贷款利息 | 237754 |
|  | 公路基本造价 | 19395825 |

预算审核表

南安市交通运输局办公室                     2020年12月21日印发