南交审〔2022〕12号

南安市交通运输局

关于水头镇新持盛至峰山岩寺道路工程

一阶段施工图设计文件的批复

水头镇人民政府：

你镇报送《关于支持审批南安市水头镇新持盛至峰山岩寺道路工程施工图设计文件批复的函》（南水政函〔2022〕104号）已收悉。根据《南安市水头镇新持盛至峰山岩寺道路工程施工图设计文件审查会议纪要》（〔2022〕7号）要求，悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司优化完善了施工图设计并重新调整了预算。经审查，设计单位提交的施工图设计内容和深度符合交通运输部部颁有关规定，内容比较完整，资料基本翔实，设计深度基本满足要求。现将本项目施工图设计文件批复如下：

一、建设规模

水头镇新持盛至峰山岩寺道路工程，路线全长0.545公里（K0+000～K0+545），路基宽7.5米、路面宽6.5米。

二、技术标准

同意设计单位推荐采用四级公路I类标准建设，设计行车速度15公里/小时，路基设计洪水频率为1/25，其余标准按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）的要求执行。

三．路基、路面工程

同意设计单位推荐路基宽度7.5米，路基横断面布置型式为：0.5m（硬路肩）＋2×3.25m（行车道）+0.5m（硬路肩）。

路面设计标准轴载：BZZ-100KN；设计年限：10年；路面结构层：采用22cm 水泥混凝土面层（弯拉强度≥4.5Mpa）+16cm 5%水泥稳定碎石基层+15cm 填隙碎石底基层。

四、交叉工程

原则同意设计单位提出的交叉设计方案，全线共有1处T型交叉口，均采用加铺转角方式。

五、交通工程等附属工程设计

同意设计单位提出的公路交通安全设施、排水工程设计方案。以上附属工程应与主体工程同时施工、同时验收。

六、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为3917452元，资金由你镇统筹解决。

请你镇据此批复，按照有关规定完善基建手续，择优选择施工队伍，尽快组织开工建设，加强施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2022年7月13日

（此件主动公开）

| 项目 | 工程或费用名称 | 审定费用 （元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分：建筑安装工程费 | 2973846 |
| 1 | 路基工程 | 1862291 |
| 2 | 路面工程 | 826844 |
| 3 | 交叉工程 | 32803 |
| 4 | 交通工程及沿线设施 | 81352 |
| 5 | 专项费用 | 170556 |
| 二 | 第二部分：土地征用及拆迁补偿费 | 362456 |
| 三 | 第三部分：工程建设其他费 | 467049 |
| 1 | 建设项目管理费 | 223233 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 201451 |
| 3 | 其他费用（生产准备费、工程保险费、工伤保险费等） | 42365 |
| 四 | 预备费 | 114101 |
|  | 第一、二、三、四部分费用合计 | 3917452 |
|  | 公路基本造价 | 3917452 |

附件

预算审核表

南安市交通运输局办公室                      2022年7月13日印发

南安市交通运输局办公室   　　　　    　     2022年7月  日印发