南交审〔2022〕41号

南安市交通运输局关于

眉仑公路（Y166线）拓宽提升工程一阶段

施工图设计文件的批复

眉山乡人民政府：

你乡《关于要求审批眉仑公路拓宽提升工程一阶段施工图设计文件的报告》收悉。根据《眉仑公路拓宽提升工程施工图设计文件审查会议纪要》（眉山乡人民政府专题会议纪要〔2022〕3号）的要求，悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司优化完善了施工图设计并重新调整了预算，经审查，眉仑公路（Y166线）拓宽提升工程项目的施工图设计内容和深度符合交通运输部部颁有关规定。现将施工图设计文件批复如下：

一、建设规模

眉仑公路（Y166线）拓宽提升工程，路线全长6.794公里（K0+000～K6+794），路基宽7.5米、路面宽6.5米。

二、技术标准

同意设计单位推荐采用四级公路（I类）标准建设，设计行车速度15公里/小时，路基及涵洞设计洪水频率为1/25，其余标准按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）和《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）的要求执行。

三、路基、路面工程

同意设计单位推荐路基宽度7.5米，路基横断面布置型式为：0. 5m（硬路肩）＋2×3.25m（行车道）+0.5m（硬路肩）。

路面设计标准轴载：BZZ-100KN；设计年限：10年；弯拉强度≥4.5Mpa；路面结构层：（一）新建或拓宽段 采用20cm 水泥混凝土面层+18cm 5%水泥稳定碎石基层+15cm 填隙碎石底基层；（二）旧路面段：1、15cm≤填高h路段＜25cm：20cm水泥混凝土面层+15～25cm厚5%水泥稳定碎石调平层+旧路面挖除；2、25cm≤填高h路段＜35cm：20cm水泥混凝土面层+15cm5%水泥稳定碎石+10～20 cm厚的填隙碎石调平层+旧路面挖除；3、35cm≤填高h路段＜45cm：20cm水泥混凝土面层+15～25cm5%水泥稳定碎石调平层+旧路面打裂压稳；4、45cm≤填高h路段＜55cm：20cm水泥混凝土面层+15cm5%水泥稳定碎石+15～20 cm厚的填隙碎石调平层+旧路面打裂压稳；5、55cm≤填高h路段：按新建路面结构实施。

四、桥涵工程

全线共有15道涵洞（13道盖板涵、2道圆管涵），其中新建1-2×2盖板涵2道、新建1-1.5×1.5盖板涵2道、新建1-1.5×1盖板涵1道、拆除改建1-1.5×1.5盖板涵2道、旧涵利用8道。

五、交叉工程

原则同意设计单位提出的交叉设计方案，全线共有70处交叉口，交叉道路均为村道，均采用加铺转角方式。

六、交通工程等附属工程设计

同意设计单位提出的公路交通安全设施、排水工程设计方案。以上附属工程应与主体工程同时施工、同时验收。

七、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为29848263元 (其中建筑安装工程费18158090元)，资金来源除上级补助外，其余由你乡统筹解决。

请你乡据此批复抓紧项目开工前各项准备工作，按招标程序择优确定施工队伍，并按照基建程序，办理用地手续、质量监督和施工许可手续，尽快开工建设，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2022年11月21日

（此件主动公开）

附件

预算审核表

| 项目 | 工程或费用名称 | 审定费用 （元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分：建筑安装工程费 | 18158090 |
| 1 | 临时工程 | 80000 |
| 2 | 路基工程 | 7668584 |
| 3 | 路面工程 | 7326384 |
| 4 | 桥涵工程 | 756503 |
| 5 | 交叉工程 | 548234 |
| 6 | 交通工程及沿线设施 | 901547 |
| 7 | 专项费用 | 876838 |
| 二 | 第二部分：土地征用及拆迁补偿费 | 8908656 |
| 三 | 第三部分：工程建设其他费 | 1912150 |
| 1 | 建设项目管理费 | 1141804 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 335553 |
| 3 | 专项评估费 | 92148 |
| 4 | 其他费用（生产准备费、工程保通费、工程保险费、工伤保险费等） | 342645 |
| 四 | 预备费 | 869367 |
|  | 第一、二、三、四部分费用合计 | 29848263 |
|  | 建设期贷款利息 |  |
|  | 公路基本造价 | 29848263 |

南安市交通运输局办公室                    2022年11月21日印发