南交审〔2022〕42号

南安市交通运输局

关于蓬华镇CN65线珑头至埯头尾公路

养护专项工程一阶段施工图设计文件的批复

蓬华镇人民政府：

你镇《关于要求审批蓬华镇CN65线珑头至埯头尾公路养护专项工程一阶段施工图设计文件的函》（蓬政〔2022〕83号）收悉。根据《蓬华镇Y067线黎阳村下贡至珑头贡公路拓宽改造工程及公路蓬华镇CN65线珑头至埯头尾公路养护专项工程一阶段施工图设计审查会议纪要》的要求，福建省东任建设发展有限公司优化完善了施工图设计并重新调整了预算，经审查，蓬华镇CN65线珑头至埯头尾公路养护专项工程项目的施工图设计内容和深度符合交通运输部部颁有关规定。现将施工图设计文件批复如下：

一、建设规模

蓬华镇CN65线珑头至埯头尾，路线全长0.363公里（K0+000～K0+363）。原则同意本项目按四级公路（I类）标准进行拟合设计，建设内容主要包括路面的拓宽改造，同时增加和完善交通安全设施和排水等附属设施。

二、路基、路面工程

（一）同意设计单位推荐路基宽度和断面布置型式：0.25m（硬路肩）＋2×3.0 m（行车道）+0.25m（硬路肩）；

（二）同意设计单位提出的路面结构设计方案，拼宽部分结构层为：18cm厚水泥砼面层+15cm厚5%水泥稳定碎石基层+12 cm厚填隙碎石调平层，砼面层弯拉强度≥4.0Mpa。

三、主要实施内容及工程量

路面铺设1322.5m2、交通标志13个、标线153.5㎡、波形护栏136m、路肩墙138.75 m3、新建盖板涵1道、增设边沟70m、特殊路基换填173 m3等。

四、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为652039元（详见预算审核表），资金来源除各级补助外，其余由项目建设业主单位自筹解决。

请你镇据此批复，按照有关规定完善基建手续，择优选择施工队伍，尽快组织开工建设，加强施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2022年11月25日

（此件主动公开）

附件

预算审核表

| 项目 | 工程或费用名称 | 审定费用 （元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分：建筑安装工程费 | 559975 |
| 1 | 路基工程 | 141688 |
| 2 | 路面工程 | 264668 |
| 3 | 桥涵工程 | 78308 |
| 4 | 交通工程及沿线设施 | 61653 |
| 5 | 专项费用 | 13658 |
| 二 | 第二部分：土地征用及拆迁补偿费 |  |
| 三 | 第三部分：工程建设其他费 | 73073 |
| 1 | 建设项目管理费 | 42708 |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 27152 |
| 3 | 其他费用（工程保险费、工伤保险费） | 3213 |
| 四 | 预备费 | 18991 |
|  | 第一、二、三、四部分费用合计 | 652039 |
|  | 建设期贷款利息 |  |
|  | 公路基本造价 | 652039 |

南安市交通运输局办公室                    2022年11月25日印发