南交审〔2023〕5号

南安市交通运输局关于县道X354霞美段（K0+000～K3+304）路面沥青化改造工程一阶段施工图设计文件的批复

霞美镇人民政府：

你镇《关于要求审批霞美镇县道X354霞美段路面沥青化改造工程一阶段施工图设计文件的报告》收悉。根据《关于县道X354霞美段路面沥青化改造工程施工图文件审查的会议纪要》（霞美镇人民政府专题会议纪要〔2023〕2号）的要求，福建省交通规划设计院有限公司优化完善了施工图设计并重新调整了预算，经审查，县道X354霞美段（K0+000～K3+304）路面沥青化改造工程项目的施工图设计内容和深度符合交通运输部部颁有关规定。现将施工图设计文件批复如下：

一、建设规模

县道X354霞美段（K0+000～K3+304）路面沥青化改造工程，其中K0+286～K0+338纳入江滨南路交叉口不在本次设计范围，路线全长3.252公里，路基宽7～23米。

二、技术标准

同意设计单位K0+000～K0+286路段推荐采用四级公路标准建设、设计行车速度20公里/小时，K0+338～K3+304路段推荐采用三级公路标准建设、设计行车速度40公里/小时，其余标准按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）的要求执行。

三、路基、路面工程

同意设计单位推荐路基横断面布置型式，其中主要的断面型式有：（1）K0+000～K0+230路段：0.25～1.25m（硬路肩）＋2×3.25m（行车道）+0.25～1.25m（硬路肩）；

（2）K0+368～K0+940路段：0～0.5m（硬路肩）＋4×3.5m（行车道）＋0～0.5m（硬路肩）；

（3）K0+985～K1+195路段：3.0m（硬路肩）＋2×3.5m（行车道）＋0.5m（路缘带）＋2m（绿化带）＋0.5m（路缘带）＋2×3.5m（行车道）+3m（硬路肩）；

（4）K1+278～K3+140路段：1.25～3.75m（硬路肩）＋2×3.5m（行车道）＋0.5m（路缘带）＋0.5m（护栏）＋0.5m（路缘带）＋2×3.5m（行车道）+1.25～3.75m（硬路肩）

路面设计标准轴载：BZZ-100KN；设计年限：15年；旧路面整治合格后加铺沥青路面，具体结构层方案为：1、10cm≤填高h路段＜18cm：4cm厚AC-13C细粒式沥青砼上面层+6cm厚AC-20C中粒式沥青砼下面层；2、18cm≤填高h路段＜26cm：4cm厚AC-13C细粒式沥青砼上面层+6cm厚AC-20C中粒式沥青砼中面层+8～16cm厚ATP-25密级配沥青稳定碎石层；3、26cm≤填高h路段≤41cm：4cm厚AC-13C细粒式沥青砼上面层+6cm厚AC-20C中粒式沥青砼中面层+15～30cm厚5%水泥稳定碎石；4、41cm＜填高h路段：4cm厚AC-13C细粒式沥青砼上面层+6cm厚AC-20C中粒式沥青砼下面层+22cm厚水泥砼上基层+15cm厚5%水泥稳定碎石下基层+15cm厚填隙碎石底基层。

四、桥涵工程

全线现状共有2座桥梁、5道盖板涵，其中霞美分离式立交桥为加铺沥青混凝土，幸福小桥将单独拆除重建、不在本次改造范围，盖板涵均为清淤利用。

五、交叉工程

原则同意设计单位提出的交叉设计方案，全线共有21处交叉口，其中2处为十字交叉、19处为T型交叉。

六、交通工程等附属工程设计

同意设计单位提出的公路交通安全设施、排水工程设计方案。以上附属工程应与主体工程同时施工、同时验收。

七、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为26709457元 (其中建筑安装工程费22916980元)，资金来源除上级补助外，其余由你镇统筹解决。

请你镇据此批复抓紧项目开工前各项准备工作，按招标程序择优确定施工队伍，并按照基建程序，办理用地手续、质量监督和施工许可手续，尽快开工建设，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2023年5月18日

（此件主动公开）

附件

预算审核表

| 项目 | 工程或费用名称 | 审定费用 （元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分：建筑安装工程费 | 22916980 |
| 1 | 临时工程 | 1003699 |
| 2 | 路基工程 | 1269351 |
| 3 | 路面工程 | 14888610 |
| 4 | 桥涵工程 | 528575 |
| 5 | 交叉工程 | 448795 |
| 6 | 交通工程及沿线设施 | 3430559 |
| 7 | 绿化及环保工程 | 244186 |
| 二 | 专项费用 | 1103205 |
| 三 | 第二部分：土地征用及拆迁补偿费 | 493750 |
| 1 | 第三部分：工程建设其他费 | 2521947 |
| 2 | 建设项目管理费 | 1446351 |
| 3 | 建设项目前期工作费 | 587010 |
| 4 | 专项评估费 | 250000 |
| 四 | 其他费用（生产准备费、工程保通费、工程保险费、工伤保险费等） | 238586 |
|  | 预备费 | 776780 |
|  | 第一、二、三、四部分费用合计 | 26709457 |
|  | 建设期贷款利息 |  |
|  | 公路基本造价 | 26709457 |

南安市交通运输局办公室                    2023年5月18日印发