南交审〔2023〕26号

南安市交通运输局

关于石晶桥危桥改造工程施工图

设计文件的批复

梅山镇人民政府：

你镇报送《梅山镇人民政府关于梅山镇石晶桥危桥改造工程施工图设计文件批复的函》（梅政函〔2023〕104号）已收悉，根据《梅山镇鼎诚村石晶桥改造工程施工图设计文件审查会议纪要》（〔2023〕3号）要求，科设勘察设计有限公司对施工设计文件进行优化完善。经审查，设计部门提交的本项目施工图设计文件内容和深度翔实，基本符合交通运输部部颁有关规定要求。现将本项目施工图设计文件批复如下：

一、工程规模

南安市石晶桥位于梅山镇鼎诚村，是Y090线上的一座群养农村公路桥梁，因该桥桥面铺装已出现严重磨损，桥面坑洼不平，且桥面宽度已无法满足通行需求存在较大的安全隐患，经上级交通主管部门认定同意列入危桥改造计划予以拆除重建。设计单位推荐方案中新建桥梁全长19.04米，桥梁上部结构采用1×13米简支预应力砼空心板，桥宽为7.0m（行车道）+2×0.5m（人行道+护栏）=8.0m，下部结构采用柱式桥台。

二、设计标准

同意设计单位推荐采用设计荷载：公路-Ⅱ级；地震基本烈度：7度，地震动峰值加速度为0.15g；洪水频率采用25年一遇；桥面横坡：行车道双向2%；设计速度：20公里/小时；其余标准按《公路工程技术标准》（JTGB01－2014）执行。

三、桥梁结构

同意设计单位推荐的桥梁结构形式上部结构：采用1×13m简支预应力砼空心板；下部结构：桥台采用柱式桥台，基础采用钻孔灌注桩基础。

四、交通工程及沿线设施

原则同意设计单位提出的公路交通安全设施等附属工程设计方案，附属工程应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用

五、工程预算

经审查，本项目预算造价956894元，具体预算分项详见附后《预算审核表》，资金来源除省、市补助外，其余由你镇自筹解决。

请你镇据此复抓紧项目开工前各项准备工作，择优确定施工队伍，力争尽快组织实施，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2023年7月19日

（此件主动公开）

附件

预算审核表

| 序号 | 项目或费用名称 | 审核金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 建筑安装工程费 | 851309 |  |
| 1 | 桥梁涵洞工程 | 804436 |  |
| 2 | 交通工程及沿线设施 | 1526 |  |
| 3 | 专项费用（含安全生产费） | 45347 |  |
| 第二部分 | 土地征用及拆迁补偿费 | 0 |  |
| 第三部分 | 工程建设其他费用 | 76323 |  |
| 1 | 建设项目管理费 | 53067 |  |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 19775 |  |
| 3 | 生产准备费 | 76 |  |
| 4 | 工程保险费 | 3405 |  |
| 第四部分 | 预备费 | 27829 |  |
| 第一～四部分费用合计 |  | 955461 |  |
| 工伤保险 |  | 1433 |  |
| 回收金额 |  | 0 |  |
| 桥梁基本造价 |  | 956894 |  |

南安市交通运输局办公室                      2023年7月19日印发