附表2

| 赤潮灾害应急监视、监测项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 仪器及方法 |
| 现场观测 | 1、范围 2、摄像 3、色、味、嗅、漂浮物 4、海况 | 船舶定位，航迹推算 录像、拍照 目视及感官 海浪及海流目测 |
| 生物因子 | 1、浮游生物 2、叶绿素-a 3、毒素及贝毒测定* | 镜检计数法 分光光度法或荧光分光光度法 小鼠生物法、酶联免疫吸附法、液相色谱法或液相色谱-串联质谱法 |
| 环境因子 | 1、气压 2、风速 3、风向 4、气温 5、透明度* 6、水色* 7、水温 8、pH值 9、盐度 10、溶解氧 11、化学需氧量* 12、活性磷酸盐* 13、亚硝酸盐* 14、硝酸盐* 15、氨氮* | 空盒气压表、大气压强测量仪 风向、风速仪（表） 风向、风速仪（表） 温度计、温度测量仪 透明度盘(水下照度计) 水色计比色法 表层水温表、现场快速测定仪法 pH计法、现场快速测定仪法 盐度计法、现场快速测定仪法 碘量法、现场快速测定仪法 碱性高锰酸钾法 磷钼蓝分光光度法、流动分析法萘 乙二胺分光光度法、流动分析法锌 镉还原法、流动分析法 次溴酸盐氧化法、流动分析法 |
| 其它项目 | 1、赤潮灾害范围的大尺度分析* 2、光谱分析* | 卫星图片的综合处理分析 光谱仪 |

注:*必要时选做。