南水〔2025〕72号

南安市水利局关于福建省防汛抗旱区域

应急救援中心排水通道专项

实施方案的批复

南安市能源工贸投资发展集团有限公司：

你单位《关于申请批复福建省防汛抗旱区域应急救援中心排水通道专项实施方案的函》（南能源工贸函〔2025〕37号）及附件收悉。2025年3月3日，经组织相关单位、专家审查及设计单位修改优化，现将实施方案批复如下：

一、工程任务与规模

（一）工程建设地点：梅山镇新蓝村应急救援中心A地块。

（二）本工程排水通道共设置两段箱涵，前段箱涵长190m，箱涵起点临近高速公路现状涵洞，沿仓库边缘布置后接入训练水池（洪涝灾害救援训练区），箱涵尺寸为5.0×5.5m（内净空宽×高），箱涵进口底高程45.0m，出口底高程41m。洪水通过训练水池流入后段箱涵。后段箱涵长110m，箱涵起点接水池后，从综合业务大楼地下室下方经过，接至基地西侧现状渠道。箱涵尺寸为4.5×2.7m（内净空宽×高），箱涵进口底高程32.5m，出口底高程32.5m。后段箱涵进口设置6m×4.5m（宽×高）液压合页闸，采用水位智控系统自动控制闸门开度。

（三）同意本工程主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，过流能力满足100年一遇要求，场地地震基本烈度为Ⅶ度，基本地震峰值加速度为0.10g，特征周期值为0.45s。

（四）基本同意工程水文计算方法和采用的洪水计算成果。

（五）基本同意施工方案和进度安排，同意总工期按6个月控制。

二、项目投资概算

基本同意工程概算编制，经核定工程总投资1300.10万元；其中工程部分投资1283.92万元（建筑工程888.55万元、机电设备及安装工程120.00万元、临时工程70.79万元、独立费用143.44万元、基本预备费61.14万元），工程建设期利息16.18万元。

三、有关建设管理要求

（一）应按水利部《关于印发水利工程建设项目法人管理指导意见的通知》（水建设〔2020〕258号）的相关要求组建项目法人。

（二）项目业主应进一步完善有关工作，并严格按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的要求，强化项目建设管理确保工程质量、安全和进度。

（三）项目业主应做好建后工程移交与加强管护，确保工程的安全与效益。

附件：福建省防汛抗旱区域应急救援中心排水通道工程概算表

南安市水利局

2025年4月10日

（此件主动公开）

附件

福建省防汛抗旱区域应急救援中心

排水通道工程概算表

单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 |  |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑工程 | 888.55 |  |  | 888.55 |
| 一 | 箱涵 | 671.00 |  |  | 671.00 |
| 二 | 进口结构 | 17.02 |  |  | 17.02 |
| 三 | 出口结构 | 36.90 |  |  | 36.90 |
| 四 | 节制闸 | 80.31 |  |  | 80.31 |
| 五 | 竖井 | 24.65 |  |  | 24.65 |
| 六 | 高速公路边坡保护 | 58.66 |  |  | 58.66 |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 | 10.19 | 109.81 |  | 120.00 |
| 一 | 节制闸 | 10.19 | 109.81 |  | 120.00 |
|  | 第三部分 施工临时工程 | 70.79 |  |  | 70.79 |
| 一 | 施工导流工程 | 15.22 |  |  | 15.22 |
| 二 | 施工专项工程 | 27.42 |  |  | 27.42 |
| 三 | 施工房屋建筑工程 | 9.14 |  |  | 9.14 |
| 四 | 其他施工临时工程 | 19.01 |  |  | 19.01 |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  | 143.44 | 143.44 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 19.43 | 19.43 |
| 二 | 招标业务费 |  |  | 7.99 | 7.99 |
| 三 | 技术经济服务费 |  |  | 5.40 | 5.40 |
| 编号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| 四 | 工程造价咨询服务费 |  |  | 8.11 | 8.11 |
| 五 | 工程建设监理费 |  |  | 18.44 | 18.44 |
| 六 | 工程科学研究试验费 |  |  | 1.94 | 1.94 |
| 七 | 工程勘测设计费 |  |  | 57.93 | 57.93 |
| 八 | 专项评价费 |  |  | 5.40 | 5.40 |
| 九 | 竣工图编制费 |  |  | 2.32 | 2.32 |
| 十 | 其他 |  |  | 16.49 | 16.49 |
|  | 一至四部分投资合计 |  |  |  | 1222.78 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 61.14 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 1283.92 |
| Ⅱ | 工程投资总计（Ⅰ） |  |  |  |  |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |
|  | 工程部分 |  |  |  | 1283.92 |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  | 16.18 |
|  | 总投资 |  |  |  | 1300.10 |

南安市水利局办公室                      2025年4月10日印发