附件：

眉山乡群养农村公路管理养护工作考评标准

| 考评项目 | 分值 | 工作标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、路面（25分） | 10 | 病害处理规范、及时 | 路面沉陷、拱起、严重破碎板、坑洞、板角断裂、露骨等病害每处大于0.5㎡按1处计，每处扣1分。 |
|  | 10 | 路面平整、畅通，路容路貌良好 | 路面污浊每50㎡扣1分；垃圾未统一收集处理的每处扣1分；路面积水不及时处理的每处扣1分。 |
|  | 5 | 平整度良好，各种接缝养护良好 | 各种接缝填缝缺失或未养护10条以内的得5分，每多一条扣1分。 |
| 二、路基（25分） | 5 | 路肩平整整洁，无堆积物、杂草 | 路肩损坏未修复，设置不全，有堆积物，杂草明显无修剪，每50米扣1分。 |
|  | 10 | 边沟等排水设施顺畅 | 边沟堆积垃圾、长草、淤塞，排水不畅，每50米扣1分。 |
|  | 10 | 路基、边坡稳定，无坍塌、缺口 | 路基大面积(5㎡以上)沉陷，有缺口，边坡塌陷，每处扣1分。 |
| 三、桥涵（25分） | 5 | 桥面系外观整洁、设施完好 | 桥面不整洁、桥面铺装破损、伸缩缝损坏、栏杆损坏，每处扣1分。 |
|  | 5 | 桥面整洁，桥头、涵顶平顺 | 桥面不平整及桥头、涵顶明显跳车，每处扣1分。 |
|  | 5 | 桥梁泄水孔、桥孔、涵洞排水通畅 | 泄水孔或涵洞进出口堵塞、桥台或桥下垃圾堆积，每处扣1分。 |
|  | 5 | 桥梁支座、墩台基础设施完好 | 桥梁支座、桥台、锥坡损坏和基础掏空，每处扣1分。 |
|  | 5 | 危病桥管护 | 限载、限速等交通管制措施不到位，每处扣1分。 |
| 四、沿线设施（10分） | 5 | 标志、标线、养护监督牌等完好、醒目，设置齐全 | 出现污秽、缺失、不完整和反光材料褪色、剥落等，每处扣1分。 |
|  | 5 | 路侧护栏、警示桩（墩）、反光镜等安全设施等设施完好 | 损坏未及时修复，每处扣1分。 |
| 五、路产路权保护与安全生产（8分） | 5 | 无侵占、破坏路产路权现象 | 侵占、破坏路产路权现象，每处扣1分。 |
|  | 3 | 无养护安全生产事故 | 养护作业时无施工标志每发现一次扣1分；养护作业违反操作规程每发现一次扣1分；发生安全生产责任事故总体得分为0分。 |
| 六、内业资料管理（7分） | 5 | 与相关责任人签订养护管理合同、按时发放养护工资、定期巡查检查 | 无签订养护合同扣1分，无养护工资领取记录扣1分，无定期巡查检查记录扣2分 |
|  | 2 | 大力推广养路、护路纳入“村规民约” | “村规民约”未体现养路护路细则扣2分。 |
| 合计 | 100 |  |  |

备注：1.养护质量评价中，在同一检查部分（路基、路面等5部分）的同一处有两种以上病害时，以最严重的一种病害数量扣分。

2.如评价内容缺项，总分仍按100分计，例如：若无“桥涵”项，该路段养护质量实得分为其它四项得分之和除以0.75，依次类推。

3.单项考评不合格扣该单项分，扣完为止，不计负分。4.属于明显失养路线直接定为差等。