南诗政〔2024〕59号

诗山镇人民政府关于印发加强“三合一”场所消防安全管理的通告

各村（居）委会、镇消安委会有关单位、各生产经营企事业单位：

《诗山镇人民政府关于加强“三合一”场所消防安全管理的通告》已经镇政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

诗山镇人民政府

2024年5月8日

（此件主动公开）

诗山镇人民政府关于加强“三合一”场所

消防安全管理的通告

“三合一”场所是指住宿与生产、储存、经营等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内的场所。一旦发生火灾，人员立即遭受烟火侵袭，极易造成人员伤亡。为全力防范化解我镇“三合一”场所消防安全突出风险，切实保障人民群众生命财产安全，根据现行有关法律法规，决定自即日起，我镇将加大“三合一”场所消防安全综合治理力度，现将有关事项通告如下：

一、以下五类建筑内严禁设置住宿场所，已设置的，必须落实人员搬离：

（一）厂房和仓库；

（二）建筑面积大于2500平方米的商场市场等公共建筑；

（三）建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；

（四）有甲、乙类火灾危险性的生产储存经营性建筑；

（五）地下建筑。

二、以下建筑未采用不开门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板将住宿部分与非住宿部分完全分隔，并分别设置独立疏散设施的，必须落实人员搬离：

（一）建筑高度大于15米的建筑；

（二）面积大于2000平方米的建筑；

（三）住宿人数超过20人的住宿、生产、储存、经营合用场所。

三、在其他建筑内设置住宿与生产、储存、经营合用场所，未符合以下消防安全条件的，必须落实人员搬离：

（一）住宿与非住宿部分采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.50h的楼板进行防火分隔。当墙上确需开门时，应采用常闭式乙级防火门进行防火分隔，并安装带有声音报警功能的感烟探测报警器，同时应设置自动喷水灭火系统、自动喷水局部应用系统或简易喷淋。采用常开式防火门进行分隔时，应与感烟探测报警器实现报警、联动功能。

（二）住宿与非住宿部分应设置独立的疏散设施，当确有困难时，应设置室外金属梯、配备逃生避难设施的阳台和外窗等辅助疏散设施，阳台和外窗不得设置防盗窗或金属栅栏，已设置的，应落实防盗窗开口改造，确保从内部易于开启、便于人员逃生。

四、“三合一”场所应配备灭火器、逃生面罩、应急照明等消防设施器材，严禁锁闭、堵塞和占用疏散通道、安全出口。

五、“三合一”场所内严禁停放电动自行车，严禁设置电动自行车充电设施，严禁将蓄电池带入场所存放或充电。

六、各社会单位和个人应履行消防安全主体责任，加强消防安全管理，主动消除“三合一”场所火灾隐患。

七、任何单位和个人都有维护消防安全的义务。广大群众发现“三合一”场所火灾隐患，可来电进行举报投诉，举报电话86482201、68970233。

八、对违反本通告的行为，镇综合执法队、市监所、派出所等部门按职责依法立案查处，一经查办属实将根据《中华人民共和国消防法》第六十一条规定处“责令停产停业，并处5000元以上50000元以下罚款”的行政处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

特此通告。

诗山镇党政办                        2024年5月8日印发