南消安委办〔2024〕2号

南安市消防安全委员会办公室关于

印发《全市消防安全大检查工作方案》的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处）、经济开发区、雪峰开发区管委会，市消防安全委员会有关成员单位：

现将《全市消防安全大检查工作方案》印发给你们，请结合本地实际认真组织实施。

南安市消防安全委员会办公室

2024年1月9日

全市消防安全大检查工作方案

为进一步压紧压实消防安全责任，全力推动排查整治重大火灾隐患，坚决防范和遏制群死群伤火灾事故发生，根据南安市安全生产工作专题会及市领导讲话精神，结合《全市今冬明春火灾防控工作方案》（南消安委办〔2023〕56号）要求，决定从即日起至“全国两会”结束，在全市集中开展消防安全大检查工作，制定工作方案如下：

一、指导思想和工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，坚持问题导向、系统思维，严格执行安全生产十五条硬措施，聚焦人员活动集中且易造成群死群伤的单位场所，全面摸清并动态掌握现阶段消防安全重大风险隐患底数，全面推动落实单位主体责任、部门监管责任和党政领导责任，切实提高消防安全重大风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题和解决问题的意愿和能力水平，推动消防安全治理模式向事前预防转变，坚决守牢安全发展底线，以高水平安全保障高质量发展。

二、检查重点范围

（一）人员密集场所。包括宾馆、饭店、商场（商业综合体）、集贸市场、体育场馆、公共娱乐场所等。

（二）敏感特殊场所。包括医院、养老院、儿童福利院、寄宿制学校（幼儿园、托育机构）、文物建筑等。

3.混合生产经营场所。包括分租、转租形成“园中园”“厂中厂”劳动密集型企业，集餐饮、文化、体育等多业态多功能于一体的合用场所，老旧商住楼，经营性自建房等。

4.“三合一”“多合一”场所。住宿与生产、储存、经营等一种或几种用途混合设置在同一连通空间内的场所，“下商上租”“下店上宅”“前店后宅”等场所

5.群租房场所。10人以上出租屋。

重点整治违规住人，违规使用“三合板”、可燃彩钢板等易燃可燃材料用作隔墙或装修装饰，防火分隔不到位，安全疏散条件不足，违规存放易燃易爆危险品，消防设施未配置或损坏停用，电动自行车违规停放充电，用火用电不规范，单位人员不懂本场所火灾危害性，不会报火警、不会使用灭火器、不会组织疏散逃生等隐患问题。已经整改完毕的“三合一”场所，列入回访检查的重点。

三、整治措施要求

按照《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（XF703-2007）要求进行整治。

（一）基本规定

1.合用场所不应设置在下列建筑内：（1）.有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；（2）.建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；（3）.厂房和仓库；（4）.建筑面积大于2500m²的商场市场等公共建筑；（5）.地下建筑。

2.符合下列情形之一的合用场所应采用不开门窗洞口的防火墙和耐火极限不低于1.5 h的楼板将住宿部分与非住宿部分完全分隔，住宿与非住宿部分应分别设置独立的疏散设施；当难以完全分隔时，不应设置人员住宿：（1）.合用场所的建筑高度大于15 m；（2）.合用场所的建筑面积大于2000m²；（3）.合用场所住宿人数超过20人。

除上述以外的其他合用场所，当执行上述规定有困难时，应符合下列规定：（1）.住宿与非住宿部分应设置火灾自动报警系统或独立式感烟火灾探测报警器。（2）.住宿与非住宿部分之间应进行防火分隔；当无法分隔时，合用场所应设置自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统。（3）.住宿与非住宿部分应设置独立的疏散设施；当确有困难时，应设置独立的辅助疏散设施。

4.合用场所的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，并应确保人员在火灾时易于从内部打开。

5.合用场所使用的疏散楼梯宜通至屋顶平台。

6.合用场所中应配置灭火器、消防应急照明，并宜配备轻便消防水龙。

7.层数不超过2层、建筑面积不超过300 m²，且住宿少于5人的小型合用场所，当执行本标准关于防火分隔措施和自动喷水灭火系统的规定确有困难时，宜设置独立式感烟火灾探测报警器；人员住宿宜设置在首层，并直通出口。

8.合用场所内的安全出口和辅助疏散出口的宽度应满足人员安全疏散的需要。

（二）防火分隔措施

1.防火分隔措施应采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.5h的楼板，当墙上确需开门时，应为常闭乙级防火门。

当采用室内封闭楼梯间时，封闭楼梯间的门应采用常闭乙级防火门，且封闭楼梯间首层应直通室外或采用扩大封闭楼梯间直通室外。

2.住宿内部隔墙应采用不燃烧体，并应砌筑至楼板底部。

3.两个合用场所之间或者合用场所与其他场所之间应采用不开门窗洞口的防火墙和1.5h楼板进行防火分隔。

（三）辅助疏散设施

1.室外金属梯、配备逃生避难设施的阳台和外窗，可作为合用场所的辅助疏散设施。逃生避难设施的设置应符合有关建筑逃生避难设施配置标准。

2.合用场所的外窗或阳台不应设置金属栅栏，当必须设置时，应能从内部易于开启。

3.用于辅助疏散的外窗，其窗口高度不宜小于1.0m，宽度不宜小于0.8 m，窗台下沿距室内地面高度不应大于1.2m。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各乡镇（街道、开发区）、各有关部门和单位要切实担负起防范化解重大消防安全风险的责任，加强指挥调度，压实工作责任。鼓励通过专家购买服务，引导社会力量开展火灾风险评估检查、消防宣传培训等工作，真正抓好落实、抓出成效。

（二）强化监管协作。教育、工信、民政、民宗、住建、公安、商务、文体旅、卫健、市场监管、城市管理、应急、消防等部门要按照“三管三必须”原则，按照各自监管职责开展行业系统排查整治，分类建立工作排查整治台账，要建立健全信息共享、情况通报、联合执法等机制，切实形成监管合力。

（三）加强基层治理。各乡镇（街道、开发区）要依托社会综治管理网络，组织消防工作站、公安派出所、综治办等基层力量，加大“5+3”必查行动开展力度，定量明确任务清单，尽可能实现冬春防控期间单位全覆盖；全面应用泉州市网格化平台消防安全模块，录入场所基础信息和隐患督改情况；加大镇街消防安全赋权执法力度，严厉查处逾期未改、久拖不改的消防安全隐患。行动期间，A、B类乡镇（街道）办理不少于3起“三合一”消防行政处罚，C类乡镇办理不少于1起“三合一”消防行政处罚，此项工作将列入乡镇第一季度绩效考评范围。特别是“两节”“两会”期间，各乡镇（街道、开发区）要重点加强辖区及行业领域消防安全隐患排查整治，确保消防安全形势稳定。

（四）扩大宣传培训。各乡镇（街道、开发区）、各有关部门要采取有效措施，通过各种形式开展消防安全宣传教育培训，开展“以案释法”“以案示警”，大力宣传“三合一”场所的危害性以及整治工作的必要性和紧迫性，普及消防安全常识和“小火快跑、浓烟关门”等逃生自救技能，切实提高广大人民群众的安全意识和自防自救能力。教育广大群众及从业人员要熟悉岗位消防职责和要求，做到“一懂三会”（一懂：懂本场所用火用电用油用气火灾危险性；三会：会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生）。鼓励群众通过“12345”举报身边消防安全隐患，形成全民关注参与火灾防治的浓厚氛围。

（五）严格考核问责。市里将视情组织对消防安全大排查工作情况开展明察暗访，并纳入政府安全生产和消防工作考核内容。对存在重大火灾隐患且久拖不改、工作不落实、成效不明显的地区、部门、单位及其负责人，各地消安委要组织提醒谈话、通报督办；对发生较大及以上亡人火灾事故的，依法追究有关单位和人员的责任。

各乡镇（街道、开发区）消安委、市消安委成员单位参照冬春火灾防控工作方案要求，即日起至2024年2月底，每月20日报送《南安市消防安全大检查统计表》，统计表中的数据，要参照每月消防工作站工作任务要求，对应整理“一家一档“和基础台账备查；2024年全国“两会结束后3日内报送工作总结。（联系人：廖凯远，电话：15859595595，电子邮箱：naxfdd@126.com）

附件：南安市消防安全大检查统计表

附件

| 南安市消防安全大检查统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报地区/市直部门: |  |  |  | 填报时间: |  |  |  |
| 动员部署 | 方案制定情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专题研究情况 |  |  |  |  |  |  |
| 宣传培训 | 行业部门 |  | 社会单位 |  | 乡镇（街道） |  |  |
|  | 专题培训（次） | 培训人数（人） | 专题培训（次） | 培训人数（人） | 专题培训（次） | 培训人数（人） |  |
| 排查治理 | 项目类别 | 发动单位自查情况 | 行业部门排查情况 |  | 基层网格力量排查情况 |  | 是否存在“三合一” |
|  |  | 自查单位数（家） | 检查单位数（家） | 查改隐患数（处） | 检查单位数（家） | 查改隐患数（处） |  |
|  | 人员密集场所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感特殊场所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 混合生产经营场所 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工矿企业 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高层建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  | 文博单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产经营性 自建房 |  |  |  |  |  |  |
|  | 沿街商铺 （九小场所） |  |  |  |  |  |  |
|  | 出租屋群租房 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他场所 （家俱城） |  |  |  |  |  |  |
| 节庆活动安保情况 | 填报活动场次、检查情况、前置驻勤力量、应急疏散演练等 |  |  |  |  |  |  |
| 督导检查 | 填报督导检查时间，工作组、检查单位数、发现问题隐患、整改情况等 |  |  |  |  |  |  |
| 约谈提醒 | 填报召开约谈会、现场会、下发督办提示函等情况 |  |  |  |  |  |  |
| 亮点特色 | 特色做法与典型案例：1.......。2.......。3.......。 |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明：1.人员密集场所包括宾馆、饭店、商场超市、集贸市场、公共娱乐场所、养老院等；敏感特殊场所包括医院、养老福利机构、寄宿制学校（幼儿园、托育机构）、宗教活动场所、室内冰雪活动场所、剧本娱乐场所、仓储物流企业等；混合生产经营场所包括分租、转租形成“园中园”“厂中厂”劳动密集型企业，集餐饮、文化、体育等多业态多功能于一体的合用场所，老旧商住楼等。2.单位自查为部门发动情况；3.、基层网格力量检查包含消防工作站、公安派出所、村（居）网格员等检查情况。4.此表由市消安委成员单位、各乡镇（街道、开发区）消安委办填报至市消安委办，各乡镇（街道、开发区）消安委办同时收集本级成员单位排查情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

南安市消防安全委员会办公室                         2024年1月9日印发