附件1     南安市房屋安全隐患自查排查记录表（2019年3月版）

（石结构）

| 业主 |  | 房屋地点 | 市 乡（镇、街道、开发区） 社区（村） 路（街巷） 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建成时间 | 年 月 |  |  |
|  |  | 联系人电话 |  |
| 层 数 | 共 层，地下 层、地上 层 | 建筑面积 | m2 |
| 基础类型 | □条形基础 □独立基础 □桩基础 □其它： |  |  |
| 设计情况 | □经有资质单位设计，设计单位： □未经正规设计：□有施工草图 □无施工草图 |  |  |
| 改造情况 | □建成后未经改造 □建成后曾改造，改造时间： ，改造内容：□加层 □扩建 □拆改主体结构 |  |  |
| 用途 | □经营性（包括餐馆、旅馆、教育培训、商业等） □自住 □租赁 □生产 □居住、仓储、加工“三合一” □其它： |  |  |
| 自（排）查情况 | 1.重大危险：存在以下情形之一的为重大危险 □1.1房屋出现明显倾斜且墙体出现阶梯形斜向裂缝 □1.2承重墙或门窗间出现阶梯形斜向裂缝，裂缝宽度超过10mm，或多条裂缝、其中最大裂缝宽度超过5mm □1.3楼屋盖石构件连接部位滑移大于10mm或发生挤压变形、裂缝等损坏现象 □1.4悬挑石阳台根部出现裂缝 2．危险：加层、扩建、拆改主体结构等但未经有资质设计单位设计，或存在以下三种及以上情形，或同种情形有三个构件（处）及以上的为危险 □2.1墙体出现阶梯形斜向裂缝，但裂缝宽度未超过10mm（仅单条裂缝时）或未超过5mm（多条裂缝时） □2.2石墙出现缝宽大于2mm、缝长超过层高1/2的竖向裂缝，或出现缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝 □2.3石柱、石梁、石板、石楼梯出现裂缝 □2.4石柱、石墙产生倾斜，其倾斜率大于1/200 □2.5出现纵横墙连接处的竖向通缝 □2.6变截面处出现裂缝 □2.7支撑梁或屋架端部的承重墙体石块断裂或垫块压碎 □2.8石墙、石柱出现挠曲鼓闪，或明显错位、变形 □2.9石拱变截面处出现裂缝 □2.10石楼板净跨超过3.5m，或悬挑超过0.5m □2.11地基产生滑移，地面平行于边坡的缝隙量大于10mm 3.暂无危险：不属于重大危险或危险情形的 |  |  |
| 结论 | □重大危险：应立即撤离人员，并拆除建筑物或立即委托专业机构进行安全性鉴定后分类处置 □危险：应立即委托专业机构进行安全性鉴定，并根据鉴定结论分类处置 □暂无危险：可继续正常使用，但应进行定期检查与维护 |  |  |
| 自（排）查人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

注：在“□”中打“√”或打“×”，打“√”表示存在此种情形，打“×”表示不存在此种情形。本表的尺寸如宽度、厚度、长度等可用一般测量工具如钢卷尺、钢板尺等进行测量。