附件1

重点涉电公共设施排查摸底表

填报单位：

| 序号 | 公共设施/场所类型 | 摸排数量 | 发现隐患问题数量 | 隐患问题整改数量 | 安装漏电保护器个数 | 印发宣传手册份数 | 宣传教育对象人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：公共设施/场所类型主要包括：电缆、地下电缆沟、户外配电柜（室）、信号灯、治安视频监控、路灯、景观灯、广告牌、公交站亭、喷泉、沿街店面商家外接用电设备设施和其他。 |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（联系电话）：                        填报日期：

附件2

积水防触电宣传提醒手册

1.不要靠近电力设备。多雨潮湿的天气，电气设备绝缘性能下降，人体的电阻也相对降低。因此，在户外行走时不要靠近电力设备，更不能在供电线路和变压器下避雨，因为大风有可能刮断架空电线，雷击和暴雨也容易引起裸线或变压器放电。同时，应尽量避开电线杆的金属材质斜拉线，因为拉线上端离供电线路较近，恶劣天气里有可能使拉线带电。

2.不要在紧靠供电线路的高大树木或大型广告牌下停留或避雨。大风一旦将树枝刮断或将广告牌刮倒，就很可能将紧靠的电线砸断或搭在电线上。人体一旦接触那些被砸断的电线以及被淋湿的树木或金属广告牌，都容易引发触电的危险。

3.不要触摸电线附近的树木。树木长高后，电线已经被树木的树冠包围，且电线经过长时间的摩擦可能存在绝缘层破损的情况，遇到雷雨大风时，树木和线路之间相互碰撞、摩擦，会导致短路、放电。

4.不要趟积水。外出时尽量选择没有积水的路段行走，如必须蹚水通过，一定要观察附近有没有用电、供电设备，有没有供电线路断落积水中，避免水体导电而产生触电事故。如果发现供电线路断落在积水中，千万不要自行处理，应当做好记号提醒其他行人不要靠近，并及时通知供电部门紧急处理。

5.无绝缘防护不随便救人。一旦发现有人在水中触电倒地，应立即切断电源，或用干燥的木棒、竹棒以及干布等绝缘物体使触电者尽快脱离电源。不能用潮湿的工具或金属物体去拨开电线，未脱离电源前也不可直接接触触电者，以防自身触电。

6.遇电线掉落应单腿跳跃离开。万一电力线恰巧断落在离自己很近的地面上，不要惊慌，更不能撒腿就跑。这时候应该用单腿跳跃着离开现场，否则很可能会在跨步电压的作用下使人身触电。