附件

南安市9月份环评文件编制质量清单

| 序号 | 项目名称 | 所属行业类别 | 建设单位 | 建设地点 | 审批日期 | 审批文号 | 环评类型 | 环评单位 | 项目 负责人 | 质量评分 | 环评质量存在的 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州市瑞峰塑胶制品有限公司年产10万个户外太阳能灯具、40万套对讲机项目 | C2929 C3872 C3922 | 泉州市瑞峰塑胶制品有限公司 | 福建省泉州市南安市霞美镇创造大道23号22幢101号（泉州（南安）光电信息产业基地） | 2025/9/4 | 泉南环评〔2025〕表118号 | 报告表 | 福建泉州融创环保科技有限公司 | 钱坤 | 67 | 1.核实项目所属行业类别（387、392）对应的环境影响评价类别。 2.冷却塔补充新鲜水量有误，请核实。 3.p32排气筒高度有误，请核实。 4.请在环境保护措施监督检查清单中列出具体执行标准数值。 |
| 2 | 泉州市泉邦建材科技有限公司年产水泥隔墙板20万㎡、隔墙砌块10万㎡项目 | C3024 | 泉州市泉邦建材科技有限公司 | 南安市官桥镇周厝村田墘166号 | 2025/9/4 | 泉南环评〔2025〕表119号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 黄文科 | 66 | 1.租方信息调查不清楚。 2.复核厂界噪声执行标准、废气执行标准。细化雾化喷淋系统的喷头个数、布点位置、运行时间，以此计算其用水量。 3.皮带密闭运输建议在建设内容中予以明确；废气分析遗漏切割粉尘。复核废气分析中的产品规模重量（请给出折算情况，与原辅料差距大，建议补充物料平衡），并重新估算粉尘产排量，补充粉尘处理效率99.8%的依据；大气环境防护距离未给出预测结果。 4.进一步细化生产废水循环回用的可行性分析，明确沉淀池数量、容积。林地用水未按2023年行业用水定额取值，请复核并重新估算。 5.厂区布局补充生产废水收集循环管线走向、一般固废堆场位置、雾化喷淋点位。 |
| 3 | 福建南安市万家美针织有限公司年总产针织毛衣120万件项目 | C1829 | 福建南安市万家美针织有限公司 | 南安市美林街道西美村 | 2025/9/9 | 泉南环评〔2025〕表120号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 黄文科 | 58 | 1.遗漏大气环境保护目标南安市美林子韬幼儿园。 2.根据《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）修改单的内容，该项目间接排放的处理设施为城镇污水处理厂，应执行直接排放标准。 3.重新核算扩建后项目的总量控制指标。 4.锅炉污染源源强核算方法、结果错误。 5.根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》，表4.1-8中氮氧化物的监测频次为每月1次；根据《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》，厂界废气的监测频次为每半年1次。 6.表4.2-6的自行监测要求错误。 7.表4.3-3及表4.3.4的背景值与监测报告不一致。 |
| 4 | 阿瑞亚（泉州）矿业机械有限公司年产1万支液压油缸项目 | C3444 | 阿瑞亚（泉州）矿业机械有限公司 | 福建省泉州市南安市霞美镇金东九路1号 | 2025/9/10 | 泉南环评〔2025〕表121号 | 报告表 | 福建悦创环保科技有限公司 | 郭建国 | 63 | 1.补充编制负责人近3个月内在从业单位参加社会保险的社会保险管理机构缴费记录。 2.项目所属国民经济行业类别有误，全文核实修改。 3.《市场准入负面清单（2022年版）》、《国家危险废物名录（2021年版）》均已作废，请更新；《福建省行业用水定额标准》（DB35/T 772-2023）已更新，重新核实职工用水额取值。 4.补充完善工艺说明；全文未提及项目烘干工序如何进行？使用什么能源进行烘干？ 5.选取《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》对应系数核算一般工业废物（废边角料、废包装物）产生量；漆渣和废活性炭产生量有误，请核实。 6.附图4 危废暂存间和一般固废暂存间设置于厂界外是否合理？ |
| 5 | 福建省固昌钢结构工程有限公司新增年加工钢结构件5000吨扩建项目 | C3311 C3360 | 福建省固昌钢结构工程有限公司 | 福建省南安市霞美镇金河大道111-1号（滨江机械装备制造基地） | 2025/9/10 | 泉南环评〔2025〕表122号 | 报告表 | 福建松恒环保科技有限公司 | 于庆华 | 64 | 1.地理坐标偏差较多，请重新定位。 2.文本提及“在1#厂房外面建一间气站”，请补充分析具体用途、建设面积、存储量等。 3.附图4 危废暂存间、气站设置于厂房外？请明确项目评价范围，分析设置合理性；明确该公司的租赁范围（具体厂界范围）。 4.在生产工艺简介中补充对氧气、丙烷使用描述。 5.附件未见具体监测数据报告，请补充。p26非甲烷总烃的两天最大排放浓度和颗粒物的最大排放速率有误，请更正。在现有工程生产工艺及产污环节中固废部分补充“废漆渣”。 6.核实表4-1厂界颗粒物产生量；核实p50颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度。 7.扩建项目机加工工序有依托现有工程，应进一步明确“三本账”分析。 8.表3-7和3-8排放标准遗漏单位；燃气辐射燃烧机数量前后不一致。 9.废活性炭吸附有机废气量有误，请核实并分析活性炭更换频次是否具有经济合理性。 |
| 6 | 泉州芯车速科技有限公司年产空气滤芯60万只、旋装式滤清器300万只项目 | C3670 | 泉州芯车速科技有限公司 | 南安市码头镇美岭村美岭外330号 | 2025/9/12 | 泉南环评〔2025〕表123号 | 报告表 | 厦门毅协超环保科技有限公司 | 朱瑞鑫 | 62 | 1.根据《国民经济行业分类注释》，新能源汽车水分离器、新能源汽车氢化纯化装置等列入3463，空气滤芯、滤清器作为汽车发动机维护保养的重要部件，应列入汽车零部件，即3670。 2.根据项目的生产工艺、产污情况，该项目落地位置的土地性质应为二类工业用地，项目分析及提供的附件仅提及项目用地性质为工业用地，未提及是否为二类工业用地。 3.未提及与《市场准入负面清单》（2025年版）的符合性分析。 4.完善所用产生VOCs原辅材料为低挥发性有机物含量的分析说明。 5.重新核实项目的厂界范围以及与周边环境保护目标的距离。 6.补充《印刷行业挥发性有机物排放标准》表2内容，即厂区内非甲烷总烃的限值要求。 7.废丝网板的环境危险特性错误。 8.附图3生产车间平面布置图没有比例尺、指北针等。 9.场地租赁合同中场地建筑面积为11800平方米，与附件6的用地勘测定界图（10937平方米）不一致。 |
| 7 | 福建泉盛电子有限公司年增产对讲机通讯设备及配件16万件、手机或移动电话及配件9万件项目 | C3922 | 福建泉盛电子有限公司 | 福建省泉州市南安市霞美镇邱钟街82号 | 2025/9/16 | 泉南环评〔2025〕表124号 | 报告表 | 福建拾全建设有限公司 | 马见波 | 60 | 1.基本情况表中用地（用海）面积未按指南填写。 2.区域环境质量现状未引用最新环境质量分析报告。 3.“锡焊膏”和“焊锡膏”全文统一名称。补充焊锡膏的各成分比例，明确是否含铅？核实排放废气是否遗漏铅及其化合物，若是则需要设置大气专项评价。 4.生产工艺流程说明有“焊锡丝”，原辅材料中未提及，并明确焊锡丝中是否含铅？ 5.p35 排气筒高度有误、p53本次扩建和扩建后项目的治理设施出口污染物排放浓度有误、p54注塑废气排放口DA001处理能力前后不一致。 6.表2-13扩建前工程大气污染物有组织排放量核算表 G1排放速率取值不合理。 7.表4-4废气污染物排放源信息汇总表（产污源强及治理设施）“限值”补充单位，核实该表DA002、DA003限值要求？ 8.周边田地能否消纳全部生活废水？请进一步分析项目生活污水近期农灌可行性，并在附图中标注灌溉区域。 9.污染物产生部分运用类比分析，请补充佐证材料。 10.固废遗漏焊接工序产生的废锡焊渣；《国家危险废物名录（2021年版）》已作废；核实项目的废次电子配件是否在《国家危险废物名录（2025年版）》内？ 11.二级活性炭装置总装载量未明确，请补充并核实更换周期。 12.请在环境保护措施监督检查清单中列出具体执行标准数值。 13.补充排污口规范化建设内容；附图6补充排气筒位置。 14.补充噪声监测计划、大气环境防护距离和卫生防护距离分析。 |
| 8 | 福建虎鼎机械有限公司年产专用机械设备（制砖机）30台迁建项目 | C3515 | 福建虎鼎机械有限公司 | 福建省泉州市南安市霞美镇金河大道16号1幢 | 2025/9/18 | 泉南环评〔2025〕表125号 | 报告表 | 福建泉州融创环保科技有限公司 | 钱坤 | 66 | 1.地理坐标偏差较多，请重新定位。 2.p9项目有新增VOCs，污染物排放管控分析有误。 3.表2-4 迁扩建后产品产量（规模）有误。 4.p14“二级漆雾过滤装置（水帘柜+喷淋塔）”与表1-6“二级漆雾过滤装置（水帘柜+纸盒过滤）”冲突，核实项目是否使用纸盒过滤，若有请在4.1废气环境影响分析章节补充完善。 5.附件未见竣工验收报告具体的监测结果，请补充。表2-15 2020年11月18日乙酸乙酯厂界外浓度最高值有误。 6.核实无组织废气监测频次。 7.核实固体废物部分是否遗漏氧气、丙烷空瓶，是否还产生过滤棉？ 8.未考虑项目配置的二级活性炭装置实际装载量，请重新核实，确定更换周期。 9.请在环境保护措施监督检查清单中列出废水和噪声具体执行标准数值。 |
| 9 | 泉州旺合厨卫科技有限公司年产不锈钢水暖卫浴配件1500吨项目 | C3443 | 泉州旺合厨卫科技有限公司 | 南安市英都镇霞溪西塘街100号五矿高端阀门智造产业园A区1号楼一楼、二楼 | 2025/9/22 | 泉南环评〔2025〕表126号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 黄文科 | 70 | 1.文本分析机加工也产生了金属颗粒约0.4154t，完善文本中提及的物料平衡分析？图2.2中的产污环节图中应体现机加工产生废气。 2.《石油化工工程防渗技术规范》适用石油化工以及煤化工工程防渗设计，与项目实际情况不符。 |
| 10 | 泉州怡得模具有限公司年产光伏塑料配件50吨、电子元件塑料配件50吨项目 | C2929 | 泉州怡得模具有限公司 | 福建省泉州市南安市霞美镇顺兴路14号（泉州（南安）光电信息产业基地内） | 2025/9/24 | 泉南环评〔2025〕表127号 | 报告表 | 福建泉州融创环保科技有限公司 | 赵文奎 | 70 | 1.补充烘干粒料使用的干燥机能源。 2.请在环境保护措施监督检查清单中列出废水和噪声具体执行标准数值。 |
| 11 | 南安培益石业有限公司年产花岗岩板材5万平方米、大理石板材4万平方米、异形石材1万平方米项目 | C3032 | 南安培益石业有限公司 | 南安市石井镇苏内村工业路6号（石井中泰石材加工集中区） | 2025/9/24 | 泉南环评〔2025〕表128号 | 报告表 | 泉州环兴环保科技有限公司 | 林芳淼 | 62 | 1.项目地理坐标错误。 2.该项目并不位于中泰石材加工集聚区内，规划环评情况应为无。 3.其他符合性分析中补充与《南安市建筑饰面石材加工集中区环境管理实施方案》附录A项目准入条件的符合性分析。 4.项目包含大切机及雕刻机等，重新核实工作制度为夜间不生产的合理性。 5.重新核实项目的水平衡分析。 6.重新核对项目生产工艺及产污环节示意图，磨光工序不会产生边角料。 7.沉淀池处理能力前后不一致。 8.产排污系数手册中废气有按是否包含涂胶工艺来区分，但是废水及固废未提及，建议废水及固废按照花岗岩、大理石（＜40万）的系数进行核算。 9.附图9建议重新调整厂区生产布局。 |
| 12 | 南安市水头金发石材厂年总产花岗岩石板材30万平方米、异形板材15000立方米项目 | C3032 | 南安市水头金发石材厂 | 南安市水头镇邦吟村（水头复线石材加工集中区） | 2025/9/24 | 泉南环评〔2025〕表129号 | 报告表 | 泉州市绿尚环保科技有限公司 | 陈丹喜 | 61 | 1.明确项目的工作制度。 2.附件9补充泉州久辉石业有限公司的环境空气监测报告监测数据。 3.建议手工加工产生的粉尘采用其他核算方法核算源强。 4.表4-4，手工加工以及喷砂工序有废气处理设施应体现废气处理能力。 5.补充废水处理设施的处理能力。 6.重新核实废水排放口的地理坐标。 7.根据文本分析内容，项目生活污水灌溉的农田种植水稻，应执行农田灌溉水质标准中的水田作物标准。 8.泉州市南翼污水处理厂已更名为南安市南翼污水处理厂，且完成了提标改造，请重新分析生活污水纳入处理的可行性。 9.根据《环境影响评价技术导则-声环境》8.5.2的要求重新评价项目厂界达标情况。 10.项目不产生危险废物，无需执行《危险废物贮存污染控制标准》。 11.项目不含废气排放口及危险废物，无需设置废气排放口标志牌及危险废物警示牌。 |
| 13 | 泉州仁泰卫浴有限公司年产金属水暖卫浴配件100万件、塑料卫浴配件100万件项目 | C3352 C2927 | 泉州仁泰卫浴有限公司 | 南安市仑苍镇高新技术园西路187号 | 2025/9/28 | 泉南环评〔2025〕表130号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 黄文科 | 67 | 1.环境质量数据发布单位错误；复核噪声排放标准。 2.建议补充提供模型预测结果，以确保数据的准确性；卫生防护距离内有无敏感目标未调查。 3.污染治理设施未采用污染防治可行技术指南、排污许可技术规范中可行技术或未明确规定为可行技术的，应简要分析其可行性。 4.冲床存在振动影响，应优化调整布局。 5.图例中存在打标区，文本均未分析，核实是否有打标区，如有明确原辅料及对应的污染因子产排量及防治措施。 |
| 14 | 泉州伟腾特种设备检测有限公司年检验钢瓶50万个项目 | C4310 C3360 | 泉州伟腾特种设备检测有限公司 | 福建省南安市成功街3403号车间7（对应出租方的房屋所有权证书地址为南安市柳城办事处帽山工业区19幢1层） | 2025/9/28 | 泉南环评〔2025〕表131号 | 报告表 | 厦门毅协超环保科技有限公司 | 朱瑞鑫 | 62 | 1.项目地理坐标错误。 2.《南安市中心城区声环境功能区划分》已将该区域列入2类声环境功能区，全文进行相应修改。 3.《市场准入负面清单》（2022年版）已废止。 4.《南安市环境质量分析报告》（2024年度）已发布，请更新相应内容。 5.废水排放口的地理坐标错误。 6.表4.2-6废气排放口的地理坐标错误，抛丸废气与燃烧废气不同排气筒排放，烟气温度相同不符合常识。 7.参照《排污单位自行监测技术指南 涂装》表3要求，厂界监测频次为半年，涂装工段旁监测频次为季度。 8.行业存在多种有毒有害污染物时，污染物选择请参照《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》第4点。 9.废活性炭产生量计算错误。 10.补充废活性炭环境危险特性。 11.液化石油气主要成分为丙烷跟丁烷，补充两种物质在风险评价技术导则附录B中的相应内容。 |
| 15 | 泉州双迪零塑环保科技有限公司年产改性生物基材料2500吨项目 | C2832 C2929 | 泉州双迪零塑环保科技有限公司 | 南安市官桥镇周厝村田墘288号（官桥镇南部项目集中区） | 2025/9/28 | 泉南环评〔2025〕表132号 | 报告表 | 福建泉州融创环保科技有限公司 | 钱坤 | 65 | 1.应明确该工业区的名称，并在文本描述中体现。更新三线一单图件，用地范围与文本分析不一致；与泉环保[2023]85号的符合性分析不完整。 2.坐标偏差，同步核实文本涉及的所有坐标；建筑面积前后不一致；工程组成面积与租赁面积不一致。 3.补充调查新污染物；调查区域管网的建设情况及接驳情况；核实所在区域的声环境等级、对应的噪声排放执行标准。 4.复核涉及熔融挤出的产污系数的合理性、活性炭设施的可行性；复核VOCs产排量；进一步完善污染防治措施。 5.声环境预测未分析保护目标的达标情况；核实噪声执行监测因子。 6.完善环境风险分析；完善附图。 |
| 16 | 福建徽洋工贸有限公司年产金属水暖配件4500吨、塑料卫浴配件1000吨、橡胶密封圈50吨项目 | C3352 C3360 C2927 C2913 | 福建徽洋工贸有限公司 | 南安市仑苍镇高新技术园南路288号 | 2025/9/30 | 泉南环评〔2025〕表133号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 黄文科 | 65 | 1.项目使用的涂料有两种，应明确是否满足国家标准，水性涂料质量占比低于10%的依据不足。 2.废气源强分析不够完整，对应的污染防治措施分析不完善；复核天然气产排情况；大气防护距离估算遗漏部分污染因子。 3.复核与敏感目标的距离；工程组成前后不一致。 4.优化设施布局，避免对构筑物的影响。 5.文本多处前后不一致。 |
| 17 | 泉州市锦侨消防科技有限公司年产消防器材75.5万件项目 | C3353 C3443 C3595 | 泉州市锦侨消防科技有限公司 | 南安市英都镇霞溪西塘街100号五矿高端阀门智造产业园A区9号楼-1幢（101室及401室）、10号楼（101室-401室） | 2025/9/30 | 泉南环评〔2025〕表134号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 黄文科 | 64 | 1.附图3未标注与格林坊、洪塘内的距离。 2.此项目总量指标已由我局核定发函，请在附件中补充。 3.含硫量建议以一类品质的天然气总硫（以硫计）限值计算，即20mg/m³。 4.表4.2.1-5，根据编制技术指南的要求，应补充废气产生浓度及排放浓度。 5.水性漆漆渣的危废属性描述有误，若无法从工艺分析等排除其危险性，建议也纳入危险废物管理。 6.《石油化工工程防渗技术规范》适用石油化工以及煤化工工程防渗设计，与项目实际情况不符。 7.项目夜间不生产，建议将监督检查清单中声环境部分的夜间噪声标准限值删除，同时在环境保护措施内加入夜间不生产。 8.用地面积在附件中没有体现（购买合同均体现为建筑面积），建议以购买合同为准。 |
| 18 | 南安市外二环路南段延伸段（一期） | 131 | 南安市住房和城乡建设局 | 南安市溪美街道 | 2025/9/4 | 泉环评〔2025〕表51号 | 报告表 | 泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司 | 吴琳灵 | 66 | 1.报告表的评价对象与项目工可、初步设计批复不一致，应予以核实；进一步明确本次环评的评价对象及评价内容范围，并给出充分的理由依据。 2.完善项目评价区声环境保护目标调查；补充说明不开展垂向设点监测的原因。 3.完善项目区水环境现状调查，明确项目路面雨水排放去向，补充水系图； 4.根据南政办〔2019〕4号文件修改完善声环境功能区； 5.核实土石方平衡。 |
| 19 | 南安市茂华西路工程（福飞北路至福金北路段） | 131 | 南安经济开发区投资有限公司 | 南安市省新镇、美林街道 | 2025/9/15 | 泉环评〔2025〕表55号 | 报告表 | 泉州环兴环保科技有限公司 | 林芳淼 | 58 | 1.《环境影响评价技术导则 公路建设项目》（HJ 1358—2024）已于2024年7月1日实施，文本中还引用征求意见稿。 2.声环境评价等级确定错误。 3.未论证声环境保护措施的可行性。 |
| 20 | 泉州南安西庄二110千伏输变电工程 | 161 | 国网福建省电力有限公司南安市供电公司 | 南安市官桥镇、霞美镇 | 2025/9/23 | 泉环评〔2025〕表58号 | 报告表 | 福建亿兴电力设计院有限公司 | 蔡燕如 | 69 | 1.P3中“因此本工程建设符合南安市土地利用总体规划要求”，已经没有土地利用总体规划这一说法，多规合一了，就直接符合国土空间总体规划和园区控规即可，补充与园区控规的符合性的图件。 2.表2-1工程组成表下的注释写法不妥。项目子项豁免的多了，但是项目是作为整体进行评价，不能拆分，因为那部分内容影响很小，分析的时候简单说明即可。 3.表2-4中，架空线路注明一下单/双回路各架设几基塔。 4.余方量8000多立方米，建议明确其去向。 5.标准更新，如《福建省重点保护野生植物名录》2024年； 6.埔当变属于相关工程，不叫依托工程。 7.表3-7 如福建鸿星尔克体育用品有限公司项目部、福建丰联新型材料有限公司项目部，企业的办公用房均无需列入声环境保护目标。完善噪声影响分析内容。 8.核实电磁环境敏感目标。324国道工程拆迁的民房，只有拆迁进度早于本项目投运，才可以不列入电磁环境保护目标，才能确保民房不受输变电项目的影响，从目前的拆迁方案中看不出时序前后。而采用p40中“环评阶段，环境影响评价范围内明确属于工程拆迁的建筑物不列为环境敏感目标，不进行环境影响评价”做依据是错误的，这里的工程拆迁应是本输变电工程，而不是其他工程。你可以分析这几处民房是必须拆迁后电缆才能敷设，所以肯定拆迁进度先于输变电工程投运。 9.补充线路跨越基本农田的图件。 10.4.2.3 电磁环境应摘取电磁环境影响专题的主要内容和评价结论。 11.轴流风机的运行时段，不是事故通风。日常散热就常开，并非只是事故通风才使用。噪声源强的表内注释不对。 12.P65中雨水纳入市政雨水管网，本项目周边有市政雨污水管吗？如果有，核实一下污水是否要纳入市政污水管还是站内清掏利用？ 13.应提出站内设置废铅酸蓄电池临时暂存场所的要求，并提出相应的设置要求。 14.表A-17中类比电缆的可比性分析中“影响更大，更具有可比性 ”这措辞不当，影响更大，从环保上选取它做类比对象更为保守，所以可以选择。肯定是同样回数才是最有可比性。 15.根据附件官桥园区开发有限公司的复函，路径没有按照规划路网布设，会影响地块的开发，开发有限公司提出应优化路径。线路环境可行性中应对此进行分析说明。 |