附件

南安市10月份环评文件编制质量清单

| 序号 | 项目名称 | 所属行业类别 | 建设单位 | 建设地点 | 审批日期 | 审批文号 | 环评类型 | 环评单位 | 项目 负责人 | 质量评分 | 环评质量存在的 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南安市顺事消防设备有限公司年拆解废五金机电1500吨项目 | C4210 C4220 | 南安市顺事消防设备有限公司 | 南安市省新镇南金村美茂270号海西拆解与再制造集中管理区一期6#厂房1层101（海西再生资源产业园） | 2025/10/16 | 泉南环评〔2025〕表135号 | 报告表 | 益琨（泉州）环保技术开发有限公司 | 庄炎 | 63 | 1.核实项目建设地址；补充与小微园的符合性分析。 2.未更新现状环境质量数据；补充依托的内容及可行性分析。 3.核实拆解的电器类型，前后不一致；工艺与工艺说明不对应；复核拆解产生的产品及贮存方式，部分识别错误。 4.依托园区化粪池处理的应补充其设计容量、现有处理量及余量。建议补充大气环境距离估算，进而分析卫生防护距离。 5.复核废油的储存方式及所在区域的防渗漏措施。 6.补充VOCs无需调剂的依据；文本多处描述前后不一致；完善附件。 |
| 2 | 南安市鸿盈天然有机肥有限公司年产10万吨营养土项目 | N7723 C4220 | 南安市鸿盈天然有机肥有限公司 | 南安市洪濑镇西林村湖美28号 | 2025/10/17 | 泉南环评〔2025〕表136号 | 报告表 | 泉州环兴环保科技有限公司 | 林芳淼 | 61 | 1.核实行业代码；复核与现行规划的符合性分析；复核三线一单符合性分析。 2.进一步论证项目采用污泥作为原料的可行性分析；明确污泥的来源及进厂管控要求。 3.核实项目的厂界范围；细化建设内容。 4.更新现状质量数据。 5.明确是否涉及车辆清洗废水？完善水平衡；进一步论证生产废水循环使用的可行性。 6.复核污泥贮存场所的防渗漏措施，补充渗滤液产生量、收集处理措施。 7.废气排放方式前后不一致；细化原料贮存、生产车间各工序的废气收集设施建设、布设的位置；复核废气排放执行标准。 8.补充噪声源的三维空间位置；是否遗漏室外噪声源分析，复核噪声预测情况。夜间是否生产前后不一致。 9.复核固废种类；完善厂区布局；完善附件附图。 |
| 3 | 福建省佳佳睿欣建材有限公司年产环保免烧砖30万平方米项目 | C3031 | 福建省佳佳睿欣建材有限公司 | 南安市石井镇下房工业区（苏内） | 2025/10/17 | 泉南环评〔2025〕表137号 | 报告表 | 福建省裕丰环保科技有限公司 | 蔡玉斌 | 62 | 1.重新核实项目所在区域的声环境质量标准。 2.《市场准入负面清单（2022年本）》已废止。 3.明确项目执行的《农田灌溉水质标准》中具体标准。 4.完善项目厂区平面布置图。 5.重新核实生活污水近期经设施处理后的浓度。 6.南安市南翼污水处理厂已完成提标改造，重新进行处理能力符合性分析性。 7.重新核实一下各项粉尘的产污系数，比如输送粉尘等。 8.应根据《环境影响评价技术导则 声环境》8.5.1以及8.5.2的内容要求进行分析预测。 9.P39项目废气（主要为颗粒物）为无组织排放，不涉及排污口设置，无需设置标志牌。 |
| 4 | 泉州市集智卫浴洁具有限公司年产地漏100万件项目 | C3352 | 泉州市集智卫浴洁具有限公司 | 福建省南安市美林街道茂盛路1111号21号楼（南安经济开发区扶茂工业园） | 2025/10/22 | 泉南环评〔2025〕表138号 | 报告表 | 泉州市清鑫环能环保科技有限公司 | 代婷婷 | 66 | 1.与规划的符合性分析不完整；结论应结合三线一单进行编制。 2.补充生产废水循环回用的可行性分析；区域污水处理厂规模调查错误。 3.建议明确焊丝的类型；根据GB16297-1996第7.4，7.5条要求，项目颗粒物经水帘柜处理后无组织排放是否符合标准要求？ 4.遗漏危废的执行标准；复核危废的种类、产排量及去向。 5.环境风险分析不完善；完善检查清单。 |
| 5 | 石壁水库至石井镇原水管道工程 | 126引水工程 | 南安市城乡水务集团有限公司 | 南安市石井镇、水头镇 | 2025/10/27 | 泉南环评〔2025〕表139号 | 报告表 | 泉州市蓝天环保科技有限公司 | 周爱春 | 64 | 1.《环境空气质量标准》中臭氧的浓度限值错误。 2.建议删除“项目区域声环境执行《声环境质量标准》3类标准”，若涉及区域包含3类功能区，那么位于3类声环境功能区的交通干线外20米内才执行4a类标准。 3.重新核实项目施工期生活污水产生量。 4.重新核实项目声环境保护目标。 5.环境监测计划应补充监测方法。 6.附图12监测点位示意图中的管线走线与附图2的管线走线在终点处不一致。 |
| 6 | 南安市嘉欣塑料制品有限公司年产2000吨塑料水暖包装袋项目 | C2923 | 南安市嘉欣塑料制品有限公司 | 南安市省新镇扶茂岭开发区茂盛东路333号 | 2025/10/27 | 泉南环评〔2025〕表140号 | 报告表 | 福建省河山环保科技有限公司 | 王立明 | 66 | 1.规划符合性分析不完善；结论应结合三线一单等政策重新编写。 2.复核项目占地面积、建筑面积，与发改备案、租赁合同不一致。 3.可行技术的污染设施请注明来源依据；南安市污水处理厂现状未调查清楚；应明确区域管网的建设及与项目接驳情况。 4.对照开发区规划环评或中心城区声环境功能区划分，复核声环境等级。 |
| 7 | 南安远盛机械有限公司年加工引导轮3万套、齿圈4万套、支重轮8000套、托链轮8000套项目 | C3511 | 南安远盛机械有限公司 | 福建省南安市霞美镇埔当村壬丙99号南安高端装备园20号厂房2单元 | 2025/10/27 | 泉南环评〔2025〕表141号 | 报告表 | 泉州市清鑫环能环保科技有限公司 | 代婷婷 | 65 | 1.核实国民经济行业代码是否更吻合3484“机械零部件加工”。 2.根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12号），补充与全省生态环境总体准入要求符合性分析。 3.喷漆废气的环保措施遗漏水帘柜；补充水帘柜和喷淋塔并联处理效率；漆雾、漆渣产生量有误，全文核实修改。 4.核实废气监测频次（考虑《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）要求）。 5.项目附件中出租方厂房购买合同面积与厂房租赁合同面积一致，多张附图显示有部分是出租方闲置的厂房，是租赁部分还是整个厂房？需再核实明确一下项目厂区范围。 |
| 8 | 南安市春军泡沫制品有限公司泡沫制品迁建项目 | C2924 | 南安市春军泡沫制品有限公司 | 南安市柳城街道杏莲工业区16号 | 2025/10/29 | 泉南环评〔2025〕表142号 | 报告表 | 泉州市华大环境保护研究院有限公司 | 鹿贞彬 | 64 | 1.该项目涉及未批先建拟立案查处，是否开工建设一栏修改相应表述。 2.项目地理坐标错误。 3.重新核实项目所在区域的声环境质量标准。 4.废气排放口的地理坐标错误。 5.表26与表32的数据不一致，是否为可行技术的结论也不一致。 6.废过滤棉的产生量分析有误，项目不产生漆雾。 7.表47废过滤棉的环境危险特性错误。 8.危险废物暂存间大小前后不一致。 9.补充分析项目在120℃-150℃发泡工艺温度下产生苯乙烯的具体情况说明。 |
| 9 | 福建万融建筑有限公司年加工生产80万吨改性沥青建设项目（一期建设项目） | C3099 | 福建万融建筑有限公司 | 南安市石井镇中泰（石井）石材集聚区 | 2025/10/30 | 泉南环评〔2025〕表143号 | 报告表 | 福建省裕丰环保科技有限公司 | 蔡玉斌 | 62 | 1.强化本项目作为消纳园区企业产生的废石料、石粉的资源化利用项目的分析说明，进一步分析废石料、石粉来源的可靠性；针对项目配套的机制砂工序，报告中应明确其作为改性沥青混合料的配套工序，不单独建设运营。 2.深化与《泉州市生态环境局关于进一步加强挥发性有机物综合整治的通知》（泉环保[2023]85号）等相关环保法规政策的符合性分析内容。 3.完善项目组成，细化贮运工程、环保工程建设内容，规范装卸、贮存等环节扬尘污染防治措施，补充洗车平台建设内容。 4.完善物料衡算内容，重点关注项目原料消耗量与“三废”产生量的平衡关系。 5.完善洗车平台废水及装卸粉尘、废旧沥青破碎粉尘等污染源强核算内容；核实骨料烘干筛分粉尘废气污染源强核算结果；规范废气收集、处理方案，明确出料废气收集方式，对照排污许可废气污染防治可行技术及同行业废气处理案例，深化分析沥青废气拟采用的环保设施的可行性。 6.核实噪声污染源强；细化固体废物种类及产生量核算内容；补充分析、核算沥青烟气处理、净化过程中的废焦油等危险废物的产生量、处置方案及环境管理要求。 |
| 10 | 福建泉州汉生智能装备制造有限公司年产8800吨LED展示货架项目 | C3311 | 福建泉州汉生智能装备制造有限公司 | 福建省泉州市南安市泉州（南安）光电信息产业基地（霞美镇阳光路21号） | 2025/10/31 | 泉南环评〔2025〕表144号 | 报告表 | 福建省裕丰环保科技有限公司 | 蔡玉斌 | 65 | 1.在项目文本描述中补充出租方相关环保情况（当前生产情况如何？）在附图中补充出租方厂界范围。 2.p16敏感目标为江崎村的信息明显有误。 3.厂区内监控点浓度限值从严《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB35/1783-2018)标准，无关标准可删除。 4.液化气燃烧废气和烘干固化废气一起排放是否影响处理能力？核实数据。表4-7补充喷粉废气有组织排放浓度；烘干固化废气、液化气燃烧废气排放口编号有误。表4-8补充液化气燃烧废气处理工艺。 5.核实项目机械设备是否产生废机油、含油抹布等固废；p43滤芯收集的粉尘应进一步备注是可回用于生产工序的塑粉。 |
| 11 | 福建沪耀阀门有限公司年产阀门12万套项目 | C3443 | 福建沪耀阀门有限公司 | 福建省南安市东田镇蓝溪村后辽工业街75号2栋东侧1楼 | 2025/10/31 | 泉南环评〔2025〕表145号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 黄文科 | 67 | 1.南安市重点管控单元6生态环境分区管控准入要求错误，核实修改；根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12 号），补充与全省生态环境总体准入要求符合性分析。 2.图2-2 试压工序排污类型错误。 3.补充滤芯除尘器滤芯更换周期。 |
| 12 | 泉州市玛珀环境科技有限公司年综合利用炉渣54万吨、年产7600万块环保免烧砖项目 | C3021 C3031 N7723 | 泉州市玛珀环境科技有限公司 | 南安市官桥镇前梧村霞东20号 | 2025/10/31 | 泉南环评〔2025〕表146号 | 报告表 | 福建泉州融创环保科技有限公司 | 钱坤 | 70 | 1.结合现场调查情况完善工程组成。 2.深化喷雾降尘方案，细化喷雾管网走向、管径、水压等参数，说明降尘环境管理要求；核实废气排放控制要求。 3.结合炉渣来源及供应量情况，核实炉渣利用处置规模，优化炉渣运输路线，完善原料入厂的环境管理要求。 4.给出配料、水泥砖养护、喷雾等工序用水量计算依据，核实水平衡。 5.核实废气污染源强计算；完善生产污水处理工艺，优化近期生活污水利用方式；核实噪声预测结果。 |