附件

南安市2月份环评文件编制质量清单

| 序号 | 项目名称 | 所属行业类别 | 建设单位 | 建设地点 | 审批日期 | 审批文号 | 环评类型 | 环评单位 | 项目 负责人 | 质量评分 | 环评质量存在的 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州磐铄科技有限公司年产挖斗2000套项目 | C3484 | 泉州磐铄科技有限公司 | 泉州市南安市霞美镇滨江大道108号（南安市滨江机械装备制造基地（二、三期）内） | 2026-2-3 | 泉南环评〔2026〕表18号 | 报告表 | 福建诚界环保科技有限公司 | 李雷 | 62 | 1.建设项目环境影响报告书（表）编制情况承诺书补充落款日期； 2.核实所属国民经济行业代码，相应核实p64一般工业废物产物系数的选取是否合适？(产品为挖斗，与“3514建筑工程用机械制造”更吻合) 3.p4“排放废气污染物设施距离最近居民区（过塘村）105m”是以喷漆房位置来计？请在附图中标出；若是，焊接和喷砂并非密闭车间且会产生废气污染物，是否符合滨江机械制造基地总体规划环评中要求“工业用地靠近居民区100m以内不得布置高噪声或排放废气污染物的设施、建(构)筑物”的要求？p47敏感目标过塘村在厂界北侧，文本方位有误； 4.p15排气筒编号有误，在附图4中补充两个排气筒及编号；p23切削液使用量前后不符，核实切削液稀释用水水平衡分析数据； 5.表3-1 一氧化碳浓度限值有误；表3-2补充“最高容许浓度”单位；非甲烷总烃是参照《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值？表3-4TSP评价标准有误；表3-5评价标准1.2mg/m3是折算的1h平均质量浓度限值，并非日均值浓度； 6.声环境质量现状分析建议引用《南安市中心城区声环境功能区划分》； 7.核实4.1.3废气达标情况及环境影响分析中的排放浓度值； 8.废气监测频次有误，请对照《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）核实。 |
| 2 | 福建省南安市都顺石材有限公司年产大理石石板材30万平方米、花岗岩石板20万平方米、异形石材5万平方米项目 | C3032 | 福建省南安市都顺石材有限公司 | 南安市水头镇康店村康店289号 | 2026-2-3 | 泉南环评〔2026〕表19号 | 报告表 | 泉州环兴环保科技有限公司 | 林芳淼 | 58 | 1.重新核实与郑成功陵园保护区范围、I类建设控制地带、II类建设控制地带的距离； 2.评价因子中遗漏苯乙烯的源强核算及排放标准规定； 3.环境保护目标的示意附图补充有关与郑成功陵园的距离情况； 4.对照排污许可证核发技术规范重新核实项目生活污水自行监测频次； 5.附图6中，项目厂房方位与指南针方位并不在同一水平线，而是往西侧偏移； 6.其他问题：重新核实项目生产工艺中是否包含手工加工工序。 |
| 3 | 泉州市轩晟五金制品有限公司年产不锈钢三角阀2300吨、不锈钢水暖配件（进水管接头）60万件项目 | C3352 C3443 | 泉州市轩晟五金制品有限公司 | 福建省南安市英都镇霞溪西塘街100号五矿高端阀门智造产业园A区4号楼102室 | 2026-2-4 | 泉南环评〔2026〕表20号 | 报告表 | 福建诚界环保科技有限公司 | 李雷 | 62 | 1.P4表1-2产业导向中规划要求的第2点缺少是否符合的说明；清洁生产中规划要求的最后1点缺少是否符合的说明；P5环保要求中“运营后制定完善的环境管理制度”修改为“运营前制定完善的环境管理制度”； 2.P20不住厂职工生活用水取值依据？ 3.P36②机加工废气：补充依据说明由于质量占比低可以用无组织形式排放； 4.P34 4.1废气，核实废气源强数据、附表-建设项目污染物排放量汇总表，各个产污环节中有组织排放的数据； 5.P42卫生防护距离公式下的字符解释、表4-10应与国标的内容保持一致；P43核实表4-1的数据以及A、B、D的取值；P49-50核实内容，公式及内容应与国标的内容保持一致； 6.P41表4-9、P43表4-11核实颗粒物排放量数据； 7.附图4雨水管网的网线应补充完整。 |
| 4 | 福建亚安消防科技有限公司年产消防配件1220620件、消防水带100万米项目 | C2922 C3353 C3443 C3595 | 福建亚安消防科技有限公司 | 福建省泉州市南安市柳城街道下都社区联星118号第1、2层（南安经济开发区高端智造产业园榕桥园区） | 2026-2-4 | 泉南环评〔2026〕表21号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 黄文科 | 61 | 1.P9补充全省陆域分区管控符合性分析； 2.P26图2-2遗漏切割废气；P27图2-3遗漏室内外栓机加工过程废气；补充后续相关废气源强计算； 3.P33补充电磁辐射、地下水、土壤环境质量现状分析； 4.P54表4.1-8核实序号2非甲烷总烃和颗粒物的数据； 5.P74，4.2①金属边角料：核实消火栓箱...金属边角料产生量；核实④地面收集粉尘数据、⑧废活性炭的产生量； 6.P74，4.2核实①、③、④、⑤固体废物代码；②滤芯更换周期、⑧挤出工序配套设施活性炭的更换周期； 7.李贽公园不属于文物保护单位，李贽故居属于（李贽故居位于泉州市鲤城区）； 8.阿弥陀佛造像明确属于文物保护单位，文物保护单位都设立有保护区、建设控制地带，项目应补充与保护范围的符合性分析。 |
| 5 | 福建省泉州市振兴石材有限公司年总产石板材40万平方米项目 | C3032 | 福建省泉州市振兴石材有限公司 | 南安市水头镇滨海大道308号 | 2026-2-10 | 泉南环评〔2026〕表22号 | 报告表 | 泉州环兴环保科技有限公司 | 林芳淼 | 68 | 1.关于员工的住宿以及用水定额情况表述混乱，请统一一下表述； 2.排污许可证已增加噪声模块，具体发证时间应有所变更； 3.补充烟气黑度的排放限值要求； 4.重现核实东南侧厂界噪声预测的贡献值为； 5.完善网布边角料的危险废物管理要求； 6.胶水空桶的环境危险特性错误。 |
| 6 | 泉州市盈鑫机械设备有限公司年产8万吨锻压件项目 | C3484 C3360 | 泉州市盈鑫机械设备有限公司 | 福建省泉州市南安市霞美镇滨江大道5号（滨江机械装备制造基地） | 2026-2-12 | 泉南环评〔2026〕表23号 | 报告表 | 福建诚界环保科技有限公司 | 李雷 | 63 | 1.P1核实地理坐标；补充国民经济行业类别；C3360金属表面处理及热处理加工； 2.P2核实规划情况； 3.P38未体现无组织排放卫生防护距离公式中r（即生产单元等效半径）的取值,核实卫生防护距离； 4.P51补充一般工业固体废物、危险废物管理台账的相关要求； 5.P53表4.2-21废空桶、金属碎屑的临界量取值依据？ 6.P56监督检查清单中建议补充一般工业固体废物、危险废物的贮存标准。 |
| 7 | 福建省泉州新佰科石材有限公司年总产大理石板材60万平方米、花岗岩石板材5万平方米、异形板材6000立方米项目 | C3032 | 福建省泉州新佰科石材有限公司 | 南安市水头永泉山生态科技园区曾庄村曾庄173号 | 2026-2-25 | 泉南环评〔2026〕表24号 | 报告表 | 厦门毅协超环保科技有限公司 | 朱瑞鑫 | 50 | 1.《市场准入负面清单》（2022年版）已废止； 2.重新核实项目工作制度是否真为夜间不生产； 3.完善大理石板材生产废水的产生情况； 4.重新核实项目生活污水是否具备纳入污水管网的条件； 5.补充网布边角料的内容分析，全文进行相应修改； 6.生产工艺流程图中的喷涂工序补充产生固废的示意； 7.产废情况说明中固废部分未提及漆渣等固废； 8.补充非甲烷总烃现状质量情况不分析的依据； 9.重新核实文本中监测点位的相关表述； 10.文本中写着生活污水经处理达《农田灌溉水质标准》表1蔬菜a标准，但表3.3-1仍摘录的是旱地作物标准限值要求； 11.补充天然气燃烧废气的烟气黑度执行标准； 12.注意废气处理设施的相关表述，活性炭吸附并不为表A.6中喷漆、烘干工序的推荐可行技术； 13.对照卫星地图以及附图4-2扩建后的平面布置图，两个排气筒的地理坐标顺序颠倒，自行监测要求请参考《排污单位自行监测技术指南-涂装》重新分析； 14.卫生防护距离计算过程中Cm、r以及所在区域近5年的平均风速取值多少？应在文本中予以体现； 15.废水排放口地理坐标错误； 16.泉州市南翼污水处理厂已更名为南安市南翼污水处理厂，并已完成提标改造，请更新并重新分析生活污水纳入处理的可行性； 17.陶瓷砖瓦工业的排污许可证核发技术规范并未提及生活污水排放口的自行监测要求，且其生活污水为间接排放，请重新核实其自行监测要求； 18.水帘柜更换废液的危险废物代码错误，900-252-12专指喷漆过程中产生的漆渣；同时应补充各危险废物的环境危险特性，石材边角料的利用处置方式与文本内容不一致； 19.补充一般工业固体废物管理台账的相关要求； 20.附图4-2二级活性炭吸附装置位置的图例错误；同时应补充一般固废贮存场所以及危险废物贮存场所的位置示意； 21.评价因子中遗漏苯乙烯的源强核算及排放标准规定。 |
| 8 | 南安宇欣五金厂年产不锈钢水暖卫浴配件2000吨项目 | C3443 C3352 | 南安宇欣五金厂 | 南安市仑苍镇美宇西三路999号云科高定产业园3幢厂房B104号 | 2026-2-25 | 泉南环评〔2026〕表25号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 黄文科 | 66 | 1.泉州三线一单动态更新（2025年）已发布，请核实更新；生产设备与发改备案不一致； 2.冷镦废气中VOCs排放量依据泉州市级文件无需调剂，文本“可忽略不计”表述不妥；复核机加工采用干法作业还是湿法作业，是否会产生废气？文本应描述清楚； 3.建议明确业主提供的哪些资料可用于估算固废（危废）的产生量；空桶是否应考虑破损的情况及处置措施；含油废水处理效率的依据；复核各类固废（危废）的产废周期，结合风险识别分析，最大的贮存量，未考虑危废的贮存情况。 |
| 9 | 福建鹏翔实业有限公司年产2万吨人造石原材料（大理石石米）项目 | C3039 C4220 | 福建鹏翔实业有限公司 | 南安市石井镇下村新街右起362、362-1、362-5号 | 2026-2-26 | 泉南环评〔2026〕表26号 | 报告表 | 泉州市华清环境工程有限公司 | 颜伟华 | 64 | 1.此项目不属于建筑饰面石材加工项目，建议删除规划情况中《关于南安市建筑饰面石材加工集中区规划范围研究的批复》以及后文的有关符合性分析； 2.建议修改人造石设计生产能力相关单位表述使其与备案内容一致； 3.表3-10中的注释已标明项目排气筒高度为32m，但表格内却摘录排气筒高度30m时的最高允许排放速率，应摘录30m以及40m的最高允许排放速率，根据《大气污染物综合排放标准》附录B的内插法以及外推法计算得出项目排气筒的最高允许排放速率； 4.原环境保护部发布的《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》仅提及化粪池对COD的处理效率为40%-50%，对SS的去除效率为60%-70%，请重新核实项目所参考的化粪池处理效率依据； 5.重新核实挑料、混料、色选的原料质量； 6.重新核算汽车动力起尘量； 7.含油废抹布等属于危险废物，应体现其环境危险特性，同时完善相关的管理要求； 8.重新分析废润滑油空桶的固废属性及管理要求； 9.重新分析分区防渗措施中防渗要求。 |
| 10 | 品辉（泉州）阀门有限公司年产阀门3万套项目 | C3443 | 品辉（泉州）阀门有限公司 | 南安市英都镇霞溪西塘街100号五矿高端阀门智造产业园A区3号楼 | 2026-2-27 | 泉南环评〔2026〕表27号 | 报告表 | 福建宏诚低碳环保咨询有限公司 | 曾凤凤 | 64 | 1.补充天然气燃烧废气中烟气黑度的相关标准及限值要求； 2.重新核对喷塑环节的颗粒物排放量以及抛光、打磨环节的无组织颗粒物，保持全文内容一致； 3.重新核实卫生防护距离计算中r取值； 4.重新核实化粪池对BOD5以及氨氮的去除效率； 5.漆渣、含漆废液的危险废物代码错误； 6.重新核实活性炭的更换周期，是否能满足处理要求？ 7.一般工业固废应补充台账管理制度； 8.重新分析分区防渗措施中防渗要求； 9.补充风险物质液化石油气或者天然气的Q值，同时补充有关风险防控措施。 |
| 11 | 泉州芯车速新能源有限公司年单纯混合分装润滑油20000吨、单纯混合分装防冻液300吨项目 | C2511 | 泉州芯车速新能源有限公司 | 南安市码头镇美岭村美岭外330号 | 2026-2-28 | 泉南环评〔2026〕表28号 | 报告表 | 泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司 | 吴琳灵 | 64 | 1.泉州市生态环境局已于2025年底发布了2024年生态环境分区管控动态更新成果，请进行相应修改； 2.补充与福建省陆域区域管控要求的符合性分析； 3.完善声环境质量执行标准； 4.补充完善施工期环境保护措施，且工程组成情况未提到事故应急池； 5.重新核实项目的废气监测计划； 6.根据原环境保护部发布的《村镇生活污染防治最佳可行技术指南》，化粪池对COD的处理效率可达40-50%，对SS的处理效率可达60-70%，建议参考此处理效率重新修改相关数值； 7.根据环境影响评价编制技术指南的要求，废水排放口的基本情况中要体现地理坐标，请补充完整； 8.根据相关技术规范重新核实项目活性炭的更换周期； 9.重新分析分区防渗措施中防渗要求； 10.其他问题：厂区平面布置图未体现危险废物贮存场所，附件9为重复内容。 |
| 12 | 泉州南安老港110千伏变电站主变扩建工程 | 161 | 国网福建省电力有限公司南安市供电公司 | 南安市石井镇 | 2026-2-2 | 泉环评〔2026〕表5号 | 报告表 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 唐爱林 | 68 | 1.重新核实变电站南侧现状监测点位（即N3）夜间监测值情况； 2.重新核实项目的声环境环保目标； 3.中心城区声环境功能区划分的区域为溪美、柳城、美林三个街道以及省新、霞美等乡镇，不包括石井镇; 4.根据声环境评价技术导则8.5.1以及8.5.2的要求重新分析厂界以及声环境保护目标的噪声达标或超标情况。 |
| 13 | 南安市安泰矿业发展有限公司年增筛选锆钛中矿10万吨项目 | 010 | 南安市安泰矿业发展有限公司 | 南安市官桥镇周厝南联工业区 | 2026-2-13 | 泉环评〔2026〕书7号 | 报告书 | 泉州市华大环境保护研究院有限公司 | 程珊影 | 66.4 | 1.完善回顾性评价内容，进一步调查企业现有工程存在的环境问题，提出整改要求； 2.完善扩建项目选矿、烘干工艺流程及产污环节分析；根据原料、产品组分分析，复核物料平衡、水平衡及各产品产能；完善清洁生产分析； 3.核实地下水水位调查及影响评价内容； 4.明确扩建项目厂区初期雨水收集系统建设要求，分析初期雨水去向，核实项目废水处理工艺及循环回用水质要求； 5.核实项目粉尘无组织排放量，针对项目电磁选车间无组织扬尘，提出抑尘除尘措施要求；核实烘干废气除尘措施； 6.核实大气污染源排放参数，补充PM2.5影响预测内容； 7.核实一般工业固废产生量，明确暂存量及处置去向，强化固废全过程环境管理； 8.细化环境管理和监测要求，完善污染防治措施与污染源排放清单及竣工环保验收一览表，完善图件、附件。 |
| 14 | 南安市外二环路南段延伸段（二期） | 131 | 南安市住房和城乡建设局 | 南安市溪美街道 | 2026-2-13 | 泉环评〔2026〕表9号 | 报告表 | 泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司 | 吴琳灵 | 62 | 1.终点坐标偏差； 2.《南安市城南片区单元控规整合修编及城市设计》已批复，补充审批机关、审批文件名称及文号；建议补充与国空规划的符合性分析； 3.复核土石方工程量、防治措施工程量，部分数据错误； 4.更新建设周期、《建筑施工噪声排放标准》； 5.城市主干路，围挡不低于2.5m，请核实项目围挡高度； 6.复核康复院是否属于4a类区？文本未提相关措施 。 |