附件

南安市3月份环评文件编制质量清单

| 序号 | 项目名称 | 所属行业类别 | 建设单位 | 建设地点 | 审批日期 | 审批文号 | 环评类型 | 环评单位 | 项目 负责人 | 质量评分 | 环评质量存在的 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泉州市赣峰工程机械有限公司年产工程机械配件（驱动轮、支重轮、托链轮、引导轮、履带板）8万套、链条4000套项目 | C3484 C3360 | 泉州市赣峰工程机械有限公司 | 福建省泉州市南安市霞美镇金东九路7号 | 2026-3-2 | 泉南环评〔2026〕表29号 | 报告表 | 泉州市合丰环保科技有限公司 | 康文钊 | 64 | 1.P1核实国民经济行业类别代码； 2.P24含油抹布不可纳入生活垃圾； 3.P28补充电磁辐射、地下水、土壤环境质量现状分析； 4.P40核实表4-11A、B、D的取值；核实表4-12厂界、厂区的监测频次； 5.P48③废活性炭，核实有机废气的数据； 6.P50（4）原料空桶，核实润滑油、防锈油空油桶的数据。 |
| 2 | 泉州芯车速橡塑科技有限公司年产机油壶80万个、塑胶滤芯骨架100万个项目 | C2926 C2929 | 泉州芯车速橡塑科技有限公司 | 福建省泉州市南安市码头镇美岭村美岭外330号 | 2026-3-4 | 泉南环评〔2026〕表30号 | 报告表 | 泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司 | 吴琳灵 | 67 | 1.P3补充全省陆域分区管控符合性分析； 2.P5表1-3核实表格名称，环境风险防控要求是否符合； 3.P20补充电磁辐射、地下水、土壤环境质量现状分析； 4.P21表3-11补充总氮标准限值的依据； 5.P25表4-3核实非甲烷总烃有组织排放速率、排放浓度； 6.P34（3）核实废气吸附量及相关数据。 |
| 3 | 福建省恒吉再生资源有限公司年拆解废五金机电1500吨项目 | C4210 C4220 | 福建省恒吉再生资源有限公司 | 南安市省新镇南金村美茂268号海西拆解与再制造集中管理区一期3#厂房1层102（海西再生资源产业园） | 2026-3-5 | 泉南环评〔2026〕表31号 | 报告表 | 益琨（泉州）环保技术开发有限公司 | 庄炎 | 70 | 1.泉州三线一单动态更新（2025年）已发布，请核实更新； 2.核实除尘器、二级活性炭的连接方式；复核风量、排放浓度、防护距离估算； 3.核实各类一般固废及危险废物的产排量及对应的代码；建议从经济节约成本的角度，合理设置活性炭装置容积； 4.进一步完善固废依托园区的可行性分析。 |
| 4 | 福建省南安市万特石材有限公司年产大理石板材20万平方米，花岗岩石板材20万平方米，异形石板材6万平方米，线条1万米项目 | C3032 | 福建省南安市万特石材有限公司 | 南安市石井镇院下村新街右起308号 | 2026-3-5 | 泉南环评〔2026〕表32号 | 报告表 | 泉州环兴环保科技有限公司 | 林芳淼 | 70 | 1.项目特征污染物还包括非甲烷总烃等，请补充非甲烷总烃不涉及现状监测的相关依据； 2.所引用的监测报告里的监测时间为2024.11.13-2024.11.15三天，与表3-1的内容不一致； 3.网布边角料应分为未沾染胶水的边角料以及沾染胶水的边角料分析，其中沾染胶水的边角料应归为危险废物，若沾染的胶水已经完全固化，则处置过程可不按危险废物管理； 4.补充活性炭更换周期的相关依据； 5.原料空桶是否应考虑破损后无法由厂家回收利用的情形？建议在危险废物一览表中有所体现。 |
| 5 | 泉州天瑶石业有限公司年产大理石板材15万平方米、奢石石板材25万平方米项目 | C3032 | 泉州天瑶石业有限公司 | 南安市水头镇世纪大道335号 | 2026-3-6 | 泉南环评〔2026〕表33号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 黄文科 | 62 | 1.经对照南安市建筑饰面石材加工集中区分布图，该项目所在区域为水头复线石材加工集中区，文本分类错误，全文进行相应修改； 2.P33-42根据编制技术指南的要求“...在表格后以文字形式简单阐述其源强核算过程”，请问文中废气源强核算过程在哪？ 3.P41请补充项目卫生防护距离计算中的5年平均风速以及r取值情况； 4.P44表4.11中远期生活污水排放情况中的BOD5处理效率错误； 5.P48南安市南翼污水处理厂已完成提标改造，建议修改一下现状工程情况再进行纳管符合性分析； 6.P49请对照陶瓷砖瓦的排污许可核发技术规范重新提出废水监测要求； 7.P54表4.18修改一下表述，预测值为贡献值与背景值根据声环境技术导则计算公式（3）计算所得，文中都没有开展监测，哪来的背景值？ 8.P56重新核算沉淀污泥的重量； 9.P56八、网布边角料应分为未沾染胶水的边角料以及沾染胶水的边角料分析，其中沾染胶水的边角料应归为危险废物，若沾染的胶水已经完全固化，则处置过程可不按危险废物管理; 10.P57补充活性炭更换周期的相关依据； 11.P57-58文中有提到原料空桶破损的情况，建议核算破损空桶的源强并将危险废物的基本情况补充一下； 12.P62《石油化工工程防渗技术规范》适用于石油化工及煤化工工程的防渗设计，项目的化学品仓库是否适用这一标准 13.P62请注意危险废物仓库建设的相关表述，P62列为重点防渗区，要求黏土防渗层大于6m，前文又按照《危险废物贮存污染控制标准》建设，《危险废物贮存污染控制标准》中只要求黏土层大于1m。（一般固废仓库同样的问题，技术导则要求1.5m，但一般固废污染控制标准只要求0.75m） |
| 6 | 福建明烨石材有限公司年总产大理石石板材20万平方米、花岗岩石板材40万平方米、复合板石板材4万平方米、异形石材3万平方米项目 | C3032 | 福建明烨石材有限公司 | 福建省泉州市南安市水头镇文斗村凤东小区166号（水头复线石材加工集中区） | 2026-3-6 | 泉南环评〔2026〕表34号 | 报告表 | 泉州环兴环保科技有限公司 | 林芳淼 | 61 | 1.P4，1.8项目用地规划为农林用地； 2.P8表1-2，补充福建省全省陆域、泉州市陆域资源开发效率要求符合性分析； 3.建议将P45表4-5末端治理技术平均去除效率改为75%，相应变化的数据也应统一修改； 4.P46核实第三段项目建成后非甲烷总烃产生量，相关的数据也应统一修改； 5.P54表4-11核实监测频次； 6.P62（2）一般工业固废：核实石材边角料的一般固体编码； 7.P63（3）危险废物，核实有机废气处理量。 8.建议删除重复的附件18； 9.补充苯乙烯的相关分析； 10.VOCs污染物总量指标应重新申请。 |
| 7 | 泉州正创石业有限公司年产异形石材500立方米、花岗岩板材5万平方米项目 | C3032 | 泉州正创石业有限公司 | 南安市官桥镇周厝村田墘223号（南联石材加工集中区） | 2026-3-6 | 泉南环评〔2026〕表35号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 黄文科 | 63 | 1.泉州三线一单动态更新（2025年）已发布，请核实更新；三线一单表格文件名称不对应； 2.核实紧邻的公路名称；明确执行4类标准的依据； 3.未按南政办[2023]42号文件要求，收集初期雨水并综合利用；堆场、车间未分析与其的符合性； 4.明确本项目具体采取废气收集与处理的措施；复核防护距离划定内容； 5.完善施工期的措施； 6.补充废水浓度3000mg/L的依据；污泥处置措施前后不一，压滤水去向不明；细化堆场的环境管理要求； 7.与敏感目标的距离前后不一；完善附图。 |
| 8 | 南安市酷瓦建材科技有限公司年产树脂瓦50万平方米、金属夹芯板20万平方米项目 | C2922 C3359 | 南安市酷瓦建材科技有限公司 | 南安市康美镇雪峰侨场侨新路8号 | 2026-3-9 | 泉南环评〔2026〕表36号 | 报告表 | 泉州市华清环境工程有限公司 | 颜伟华 | 72 | 1.完善相关标准限值要求，补充相关特征污染物在涂装工序排放标准中的限值要求； 2.重新核实下料工序的颗粒物产生量； 3.P43关于卫生防护距离的计算，一开始就已经引用了推导技术导则的要求，那么有计算各污染物的等标排放量吗？根据计算应该最后只取氯乙烯作为主要特征大气有害物质，以氯乙烯的相关排放量及浓度限值经计算得出卫生防护距离约19m，小于50m最后取值50m； 4.P53补充活性炭更换周期的相关依据； |
| 9 | 福建省南安市祥华石业有限公司年总产花岗岩石板材20万平方米、异形板材3000立方米、马赛克10万平方米项目 | C3032 | 福建省南安市祥华石业有限公司 | 南安市水头镇邦吟村红坂8号 | 2026-3-11 | 泉南环评〔2026〕表37号 | 报告表 | 漳州市翰森环保科技有限公司 | 林毅扬 | 64 | 1.《市场准入负面清单（2022年版）》已废止； 2.重新核实项目夜间不生产的合理性； 3.完善沉淀污泥的核算方法； 4.P33重新核实扩建前、后粉尘排放计算量； 5.P35-39，2024年度的空气质量、地表水质量报告均已发布，请更新相关数据； 6.P48废气排放口的地理坐标与实际位置对比有偏移； 7.P53自行监测计划错误，请参考涂装的自行监测技术指南； 8.泉州市南翼污水处理厂已更名为南安市南翼污水处理厂，并完成了提标改造，请全文修改相应内容及纳管符合性分析； 9.P73《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）已废止； 10.建议废活性炭的贮存临界量标明参考风险评价技术导则表B.2中的健康危险急性毒性物质； 11.其他问题：P64、P66为空白页，建议文本不留空白页面。 |
| 10 | 福建省南安市佳鲁食品有限公司年增产卤鸡爪32吨、卤鸭爪11吨、卤畜肉类11吨、酱汁50吨项目 | C1352 C1469 | 福建省南安市佳鲁食品有限公司 | 南安市洪濑镇东溪工业路264号 | 2026-3-23 | 泉南环评〔2026〕表38号 | 报告表 | 福建诚界环保科技有限公司 | 李雷 | 66 | 1.P33颗粒物最大排放折算浓度已超过《锅炉大气污染物排放标准》中表2燃气锅炉排放限值，请重新核实计算； 2.P52经查，新奥燃气所提供的天然气可达一类品质，建议总硫含量可按一类品质限值即20mg/m³进行核算； 3.P54《排放许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-调味品、发酵制品制造工业》废气可行技术中不包括对油烟废气的处理工艺； 4.P56废气排放口DA002为锅炉废气排放口，应参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》表1自行监测要求； 5.P58重新核实废水排放口DW001的地理坐标，地图显示位于项目红线范围的中心位置； 6.P68根据声环境评价技术导则8.5.1以及8.5.2的要求重新分析厂界以及声环境保护目标的噪声达标或超标情况； 7.P73甲烷的临界量错误； 8.P80-81项目不涉及危险废物，无需执行相关危险废物控制标准及技术规范，无需设置危险废物标志牌。 |
| 11 | 泉州市聚盛金属制品有限公司年产铝艺大门680套、阳台护栏2000米迁建项目 | C3312 | 泉州市聚盛金属制品有限公司 | 南安市雪峰华侨农场侨兴路5号 | 2026-3-24 | 泉南环评〔2026〕表39号 | 报告表 | 福建诚界环保科技有限公司 | 李雷 | 66 | 1.P24-34根据编制技术指南“改建、扩建及技改项目说明...”的要求，此项目不属于改扩建或者技改项目，无需体现上述内容； 2.P49请补充二级活性炭处理效率取60%的依据； 3.P45-46重新核实抛丸颗粒物、固化有机废气的排放浓度； 4.P52申请与核发技术规范中仅体现焊接的推荐可行技术为袋式除尘；抛丸工序的可行技术应该是附录C里的预处理推荐技术，也就是袋式除尘以及湿式除尘；粉末喷涂同上；烘干固化同上； 5.P56重新核实颗粒物的等标排放量，P57重新核实卫生防护距离的r值； 6.P59请注意涂装的自行监测技术指南还有个雨水排放口的监测要求，建议补充； 7.P60重新核实南安市东翼污水处理厂目前的处理规模； 8.P64重新核实滤芯的更换周期，P65重新核实活性炭的更换周期； 9.P66破损空桶的废物代码错误。 |
| 12 | 莱福斯阀门科技股份有限公司年产5000吨阀门、5000吨法兰、2000吨哈夫节、3000吨消防配件项目 | C3353 C3360 C3443 C3489 | 莱福斯阀门科技股份有限公司 | 南安市英都镇园区北路36号 | 2026-3-26 | 泉南环评〔2026〕表40号 | 报告表 | 福建宏诚低碳环保咨询有限公司 | 曾凤凤 | 70 | 1.P38表4-2，焊接废气的收集效率错误； 2.P39自行监测要求请参照《 排污单位自行监测技术指南 涂装》重新核实； 3.经查，南安市使用天然气为一类品质，即含硫量≤20mg/m³，重新核实二氧化硫产生量； 4.P46《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（HJ 1124—2020）》中焊接烟尘的推荐可行技术为袋式除尘； 5.根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》第4点的内容，项目颗粒物的等标排放量Qc/Cm远大于非甲烷总烃，则确定颗粒物为主要特征大气有害物质； 6.P65表4-23重新核实活性炭的更换周期并补充相关依据。 |
| 13 | 福建泉州嘉利得厨卫有限公司年产五金水暖卫浴配件5520吨、塑料水暖卫浴配件200吨改扩建项目 | C3392 C3352 C2927 | 福建泉州嘉利得厨卫有限公司 | 南安市仑苍镇高新技术园西路275号 | 2026-3-27 | 泉南环评〔2026〕表41号 | 报告表 | 福建诚界环保科技有限公司 | 李雷 | 63 | 1.核实项目建设性质；完善新污染的分析； 2.完善工程概况分析； 3.核实废气无组织颗粒物的标准； 4.铜锭熔化工序请统一名称；核实压铸的产污系数；核实下料、切割等机加工他工序）是否会产生颗粒物？请给出大气防护距离的估算结果；区域风速调查错误应重新估算防护距离，其污染因子选取是否需考虑GB/T39499-2020第4条的要求？ 5.复核ABS的特征污染因子； 6.清洗用水与前文水平衡分析不一致；拉伸油再哪个环节使用，是否涉及含油边角料？对应的废油是废拉伸油还是废切削液？复核废活性炭产生量；活性炭装置更换频率文字描述与表格不一致； 7.清洗区域是重点防渗区还是一般防渗区？是否存在泄露风险？ |
| 14 | 南安志金石业有限公司年加工25万平方米石板材、5万平方米异形石板材项目 | C3032 | 南安志金石业有限公司 | 南安市石井镇三乡村后宅108号（滨海石材加工集中区） | 2026-3-30 | 泉南环评〔2026〕表42号 | 报告表 | 福建省晋蓝环保股份有限公司 | 林晓芳 | 64 | 1.P24表2-7补充完善产污工序说明； 2.P35火烧板废气执行标准中补充关于烟气黑度的限值要求； 3.根据生态环境部发布的《村镇生活污染防治最佳可行技术指南（试行）》，化粪池对各污染物的去除效率为：COD：40%-50%，SS：60%-70%，未提及氨氮以及BOD5的去除效率；而《生活源产排污系数手册》中查无关于BOD5以及氨氮的处理效率，请重新核实相关去除效率； 4.P47完善异形石板材加工粉尘的核算方法； 5.P48重新核实天然气的重量； 6.P61监督检查清单土壤及地下水污染防治措施中，一般固废的贮存标准要求的是0.75密等效黏土防渗层，不是1.5米； 7.附图3项目平面布置图补充手工加工作业区域，同时图例中标注水帘除尘设施。 |
| 15 | 仑苍镇中心镇区更新改造项目市政路网工程（一期） | 131 | 南安市西部产城投资有限公司 | 南安市仑苍镇 | 2026-3-20 | 泉环评〔2026〕表12号 | 报告表 | 福建省朗洁环保科技有限公司 | 黄文科 | 66 | 1.进一步完善与规划及其规划环评的符合性分析； 2.与西溪的距离前后不一致；进一步完善土石方平衡； 3.核实噪声预测情况，完善噪声防治措施，应针对不同敏感点提出针对性的减噪措施，并论证控制效果 ； 4.检查清单部分措施与前文分析不一致；固废处置情况未明确； 5.完善附件附图。 |