
南交审〔2023〕93号
南安市交通运输局关于东田镇

凤巢村Y023风吹格至罗山自然村道路

提升改造工程一阶段施工图设计文件的批复

东田镇人民政府：

你镇《关于要求审批东田镇凤巢村Y023风吹格至罗山自然村道路提升改造工程一阶段施工图设计文件的报告》收悉。根据东田镇人民政府《关于东田镇凤巢村Y023风吹格至罗山自然村道路提升改造工程施工图设计文件审查会议纪要》（〔2023〕5号）的要求，宏骏勘察设计有限公司优化完善了施工图设计并重新调整了预算，经审查，本项目的施工图设计内容和深度符合交通运输部部颁有关规定。现将施工图设计文件批复如下：

一、建设规模

Y023线东田镇凤巢村风吹格至罗山自然村道路，路线长1.916公里，数据库桩号K10+840～K12+756。

二、技术标准

同意设计单位推荐采用小交通量四级公路（I类）标准建设，设计行车速度15公里/小时，涵洞设计洪水频率为1/25，其余标准主要按《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）的要求执行。

三、路基、路面工程

同意设计单位推荐路基宽度7.5米，路基横断面布置型式为：0.5m（土路肩）＋2×3.25m（行车道）+0.5m（土路肩）。

路面结构设计荷载等级：公路-Ⅱ级；设计年限：15年；弯拉强度≥4.5Mpa；

路面结构层：1.填高h路段＜32cm（旧路凿除路段或拼宽新建段），采用20cm水泥混凝土面层+15cm 5%水泥稳定碎石基层+15cm 填隙碎石底基层； 

2.32cm≤填高h路段＜43cm（打裂压稳路段），采用20cm水泥混凝土面层+12～23cm 5%水泥稳定碎石调平层； 

3.43cm≤填高h路段（打裂压稳路段），采用20cm水泥混凝土面层+15cm 5%水泥稳定碎石基层+8～25cm 填隙碎石调平层。
四、桥涵工程

全线现状共有4座桥梁、1道盖板涵，同意设计单位对桥涵上部结构、桥面系病害处置后利用方案。

五、交叉工程

原则同意设计单位提出的交叉设计方案，全线共有26处交叉口，主要采用加铺转角设计。

六、交通工程等附属工程设计

同意设计单位提出的公路交通安全设施、排水工程设计方案。以上附属工程应与主体工程同时施工、同时验收。

七、工程预算

经审查，本项目核定预算造价为8238035元 (其中建筑安装工程费5997614元)，资金来源除上级补助外，其余由你镇统筹解决。

请你镇据此批复抓紧项目开工前各项准备工作，按招标程序择优确定施工队伍，并按照基建程序，办理用地手续、质量监督和施工许可手续，尽快开工建设，加强项目施工安全质量管理，落实“企业自检、社会监理、法人管理、政府监督”质量管理体系，确保项目质量、安全和进度。

附件：预算审核表

南安市交通运输局

2023年12月22日

（此件主动公开）

附件

预算审核表

	项目
	工程或费用名称
	审定费用

（元）

	一
	第一部分：建筑安装工程费
	5997614

	1
	临时工程
	25786

	2
	路基工程
	1606721

	3
	路面工程
	2654479

	4
	桥涵工程
	555186

	5
	交通工程及沿线设施
	488341

	6
	其他工程
	307301

	7
	 专项费用
	359800

	二
	第二部分：土地征用及拆迁补偿费
	1333410

	三
	第三部分：工程建设其他费
	667428

	1
	建设项目管理费
	468827

	2
	建设项目前期工作费
	162439

	3
	其他费用（工程保通费、工伤保险费等）
	36162

	四
	预备费
	239583

	
	第一、二、三、四部分费用合计
	8238035

	
	建设期贷款利息
	　

	
	公路基本造价
	8238035


	南安市交通运输局办公室               2023年12月20日印发





